8. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ “ВХОД-ВЫХОД”

ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Наиболее общими математическими моделями динамических объектов с сосредоточенными параметрами являются их дифференциальные или разностные уравнения «вход-выход»(ВВ). По виду протекающих в них процессов преобразования сигналов объекты и их модели принято подразделять на непрерывные и дискретные.

Определение 8.1(О8.1). Непрерывными называют объекты, входные и выходные сигналы которых являются функциями непрерывно изменяющейся независимой переменной t.

Определение 8.2(О8.2). Дискретными называют объекты, входные и выходные сигналы которых являются функциями, определенные на конечном или счетном множестве значений переменной.

Если объект является непрерывным и одномерным, то есть имеет один вход и один выход, то его динамика, в терминах «вход-выход» описываются обыкновенным дифференциальным уравнением n-го порядка:

F(y(n),y(n−1),...,y;u(m),u(m−1),...,u;t)=0,			     (8.1)

где u(t)— входной сигнал объекта, y(t)— выходной сигнал объекта.

Решение уравнения (8.1), зависящее как от входного сигнала, так и от начальных условий содержит в рамках данной модели всю информацию о протекающих в объекте процессах.

Непосредственная линеаризация уравнения движения (8.1) относительно номинальной (опорной) траектории приводит к математической модели объекта в виде линейного дифференциального уравнения n-го порядка относительно отклонений входного и выходного сигналов объекта от их номинальных  значений:

a0(t)y(n) + a0(t)y(n-1) + … + an(t)y(t) = b0(t)um + … bm(t)u.       (8.2)

Выражение (8.2) называют уравнением в отклонениях или в вариациях; объекты, математические модели которых могут быть представлены в виде уравнения (8.2), называются непрерывными линейными объектами.

Если объект стационарный, то все коэффициенты уравнения (8.2) являются постоянными величинами, т.е. ak (t) = ak , k = 0,n и   bj (t) = bj , j =0,m , так, что уравнение (8.2) может быть записано в виде

A(p)y(t) = B(p)U(t),					     (8.3)

где  A(p) = a0 pn + a1 pn – 1 + … + an; B(p) = b0 pm + b1 pm – 1 + … + bm; p=ddt.A(λ)=a0λn+a1λn−1+...+an

МногочленA(λ)=a0λn+a1λn−1+...+an называется характеристическим многочленом, а уравнение

A(λ)=a0λn+a1λn−1+...+an=0			    (8.4)

– характеристическим уравнением.

Выходной сигнал y(t) объекта, описываемого уравнением (8.3), зависит как от входного сигнала u(t), так и от его предыстории (до момента приложения входного сигнала), определяемой заданными начальными условиями для выходного сигнала и его производных при t0 = 0:

y(0) = y0(0), y0= y0(1) , … , y(n-1)(0) = y0(n-1) .	 	     (8.5)

Общее решение уравнения (8.3) целесообразно в соответствии с характером причинно-следственных связей представить в виде суммы двух слагаемых:

yt=yct+yвt .				           (8.6)

Первое слагаемое в выражении (8.6), равное yс(t)=k=1nсkyk(t), называется свободным движением объекта. Оно представляет собой общее решение соответствующего равенству (8.3) однородного уравнения A(p)y(t)=0, где yk(t),k=1,n - система n линейно независимых решений однородного уравнения (фундаментальная система решений): c1, c2, ….cn – произвольные постоянные, определяемые из начальных условий (8.5):

c1y10+c2y20+⋯+cnyn0=y00 ;c1y10+c2y20+⋯+cnyn0=y01 ;⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯c1y1n−10+c2y2n−10+⋯+cnynn−10=y0n.		     (8.7)

Если все корни sk ,k=1,n характеристического уравнения (8.4) различны и вещественны, тогда система n линейно независимых решений однородного уравнения имеет вид yk(t)=eλkt, k=1,n; свободное движение объекта в этом случае равно

yk=k=1nckeλkt.						     (8.8)

Если среди всех различных корней характеристического уравнения имеются пары комплексно-сопряженных корней k±jk, тогда каждой паре корней соответствуют два линейно независимых вещественных частных решения eαntcosβkt и eαntsinβkt. Каждому вещественному корню sk уравнения (8.4), имеющему кратность q, соответствует ровно q линейно независимых частных решения следующего вида eλkt, teλkt….. tq−1eλkt; каждой паре комплексно-сопряженных корней αk±jβk кратностью q соответствуют ровно 2q линейно независимых вещественных частных решения однородного уравнения:

eαntcosβkt,teαktcosβkt,....,tq−1eαktcosβkt;

eαntsinβkt,teαktcosβkt,....,tq−1eαktsinβkt.      		     (8.9)

Свободное движение объекта обусловлено только ненулевыми начальными условиями и не зависит от входного сигнала объекта. Второе слагаемое  в выражении (8.6) равно:

yв(t)=0tw(t−τ)u(t)dτ,	  				   (8.10)

где w(t-) - весовая функция объекта, представляющая собой реакцию объекта в момент времени t на воздействие в виде -функции, приложенное на его входе в момент времени  при условии, что до момента приложения воздействия выходной сигнал и все его производные равны нулю, т.е. объект находится в состоянии равновесия. Весовая функция стационарного физически возможного объекта удовлетворяет условию w(t-)=0 при t< является его исчерпывающей характеристикой во временной области в рамках рассматриваемой модели.

Соотношение (8.10) определяет так называемое вынужденное движение объекта, которое представляет собой единственное частное решение уравнения (8.3), удовлетворяющее нулевым начальным условиям. Вынужденное движение полностью определяется характером входного сигнала и не зависит от начальных условий. При нулевых начальных условиях полное движение объекта равно его вынужденному движению.

Под установившимся движением объекта понимают значение y(t) при t→∞ что эквивалентно тому, что входной сигнал u(t) приложен к объекту при t0→−∞, т.е. установившееся движение описывается соотношением:

y(t)=−∞tw(t−τ)u(τ)dτ=0∞w(τ)u(t−τ)dτ.			   (8.11)

Исчерпывающей характеристикой линейного непрерывного объекта в частотной области в рамках модели (8.3) является его передаточная функция W(s), равная отношению изображений по Лапласу выходного сигнала к входному, которая может быть получена непосредственно по уравнению движения объекта (8.3) применением к обеим частям преобразования Лапласа при нулевых начальных условиях:

A(s)Y(s)=B(s)U(s),				 	   (8.12)

где U(s), Y(s)- изображения по Лапласу соответственно входного и выходного сигналов; A(s) = A(p)|p = s,

B(s) = B(p)|p =s.

Из выражения (8.12) следует, что

W(s) =Y(s)/U(s)=B(s)/A(s)				  (8.13)

Между весовой и передаточной функциями имеет место взаимно однозначное соответствие, устанавливаемое преобразованием Лапласа:

W(s) = 0∞w(t)e−stdt;            w(t)=12πjc−j∞c+j∞W(s)estds,	 (8.14)

где c – абсцисса сходимости интеграла.

В частности, если все корни характеристического уравнения объекта являются различными, весовая функция определяется по передаточной функции следующим соотношением:

wt−τ=k=1nB(λk)A'(λk)eλk(t−τ),t≥τ		   (8.15)

Задача определения выходного сигнала объекта (8.3) при известном входном сигнале и заданных начальных условиях (8.5) может быть решена по следующей схеме:

1. Определяется общее решение соответствующего (8.3) однородного уравнения A(p)y(t) = 0:

yk(t)=k=1nckyk(t).						   (8.16)

2. По известным начальным условиям (8.5) составляется система уравнений (8.7), единственным образом определяющая постоянные C1, C2……Cn.

3. Найденные значения постоянных подставляются в выражение (8.16) и тем самым определяется свободное движение объекта.

4. С помощью соотношений (8.13) и (8.14), свойств преобразования Лаплаcа, таблицы оригиналов и их изображений находятся передаточная W(s) и весовая w(t) функции объекта.

5. По найденной весовой функции и известному входному сигналу u(t) определяется вынужденная компонента движения:

yв(t)=0tw(t−τ)u(t)dτ.				  (8.17)

6. Находится полное движение объекта путем сложения его свободного и вынужденного движений.

Другим возможным способом решения данной задачи, не связанным с определением весовой функции, является операционный метод: к обеим частям уравнения (8.3) применяется преобразование Лапласа с учетом заданных начальных условий; полученное выражение разрешается относительно изображения выходного сигнала Y(s), по которому с помощью свойств преобразования Лапласа, таблицы оригиналов и их изображений отыскивается искомый оригинал y(t), представляющий собой решение задачи.

Исследование основных характеристик «вход-выход» дискрет-ных моделей непрерывных объектов и характеристик дискретных объектов сводится к анализу соответствующих линеаризованных разностных уравнений, связывающий выборочные (дискретные) значения входного и выходного сигналов объекта. Разностное уравнение стационарной линейной дискретной модели может быть записано в следующем виде:

a0yk+n+a1yk+n−1+⋯+anyk=b0yk+m+b1yk+m−1+⋯+bmuk   		   (8.18)

где u(k), y(k) – выборочные значения входного и выходного сигналов соответственно; к=0, 1, 2,… - текущее дискретное время. Считается, что входной сигнал поступает на объект с момента времени к=0, т.е. u(k)=0, при к<0 .

Если ввести оператор опережения , определяемый как y(k)=y(к+1), то уравнение (8.18) можно записать в следующем виде

A()y(k)=B()u(k),      					   (8.19)

где

A()=a0n+a1n-1+…+an;        B()=b0m+b1m-1+…+bm.

Многочлен Az=a0zn+a1zn−1+⋯+an−1z+an называется характеристическим многочленом, уравнения Az=0– характеристическим уравнением дискретной модели (объекта). Степень характеристического многочлена Az определяет порядок разностного уравнения (8.19) дискретной модели. Начальные условия, число которых равно порядку уравнения модели, определяются значениями выходного сигнала y(k) в момент времени k=0,1,…, n-1:

y(0)=y1(0),y(1)=y0(1),...,y(п–1)=y0(n−1)		   (8.20)

Уравнения (8.18) и (8.19) могут рассматриваться как рекуррентные соотношения для вычисления текущего значения выходного сигнала по прошлым значениям входа и выхода модели.

Способы получения явных решений уравнения (8.18) дискретной модели полностью аналогичны рассмотренным методам для случая непрерывного времени. Общее решение соот-ветствующего (8.18) однородного уравнения.

a0y(k+n)+a1y(k+n−1)+...+any(k)=0, k=0,1,2,...        (8.21)

равно

yc(k)=m=1ncmym(k),					   (8.22)

где ymk, m=1,n – система n линейно независимых решений однородного уравнения (фундаментальная система решений): c2,....cn- произвольные постоянные, определяемые по начальным условиям (8.20) из системы уравнений (8.8).

Если все корни rm, m=1,n характеристического уравнения A(r)=0 различны и вещественны, то система n линейно независимых решений уравнения (8.21) имеет вид ym(k)=rmk, m=1,n; свободное движение (8.22) в этом случае равно

yc(k)=m=1ncmrmk,k=0,1,... .				   (8.23)

Если среди различных корней характеристического уравнения имеются пары комплексно сопряженных корней ρme±jϕm=ρm(cosϕm±jsinϕm), соответствующие ей линейно независимые вещественные решения равны ρmkcoskϕm и ρmksinkϕm. Каждому вещественному корню rm характеристического уравнения кратности q соответствует ровно q линейно независимых решения однородного уравнения следующего вида: rmk,krmk,...,kq−1rmk; каждой паре комплексно сопряженных корней ρme±jϕm=ρm(cosϕm±jsinϕm) кратности q соответствуют ровно 2q линейно независимых вещественных решения:

ρmkcoskϕm,kρmkcoskϕm,...,kq−1ρmkcoskϕm;ρmksinkϕm;kρmksinkϕm,...,kq−1ρmkcoskϕm.

В случае простого нулевого корня характеристического уравнения трудностей не возникает, если считать 00=1 и 0k=δo,k  где δo,k– символ Кронекера, равный δ0,k=1, k=0.

Найденое таким образом общее решение (8.22) однородного уравнения (8.21) представляет собой свободное движение дискретной модели; это движение полностью определяется ненулевыми начальными условиями (8.20) и не зависит от входного сигнала u(k).

Частное решение неоднородного уравнения (8.18) может быть записано в следующем виде:

yв(k)=m=0kω(k−m)u(m), k=0,1,...,			   (8.24)

где ω(k−m)— дискретная весовая функция модели.

Выражение (8.24) является дискретным аналогом интегральной свертки (8.10) и представляет собой вынужденную составляющую движения, которая полностью определяется характером входного сигнала и не зависит от начальных условий.

Полное движение дискретной модели складывается из её свободного и вынужденного движений:

y(k)=m=1ncmym(k)+j=0kω(k−j)u(j).			   (8.25)

Исчерпывающей характеристикой линейной дискретной модели в частотной области (при нулевых начальных условиях) является её дискретная передаточная функция W(z), равная отношению z–изображений входного сигнала к входному, т.е.

W(z)=Y(z)U(z),						   (8.26)

где  U(z)=k=0∞u(k)z−k,Y(z)=k=0∞y(k)z−k—

Z-преобразования входного и выходного сигналов соответственно.

Дискретная передаточная функция W(z) может быть получена непосредственно по разностному уравнению (6.10) и определяется выражением, аналогичным соотношения (6.13):

W(z)=B(z)A(z).						   (8.27)

Между весовой и передаточной функциями имеет место взаимно однозначное соответствие, устанавливаемое z-преобразованием:

W(z)=k=0∞ω(k)z−k; ω(k)=12πjГzkW(z)dzz,

где Г- замкнутый контур, охватывающий все полюсы функции W(z).

В большинстве практических случаев интегрирование функции комплексного аргумента не используется и при отыскании оригиналов используется разложение функции W(z) на табличные z-изображение с целью использования таблиц z–изображений и соответствующих им оригиналов.

В заключение сделаем полезное замечание. Передаточная функция, записанная в виде отношения двух полиномов,  записанных по отрицательным степеням s−1или z−1соответственно для непрерывных и дискретных систем с единичным свободным членом знаменателя, представляет собой решение графа, к которому может быть применено правило Мейсона не касающихся контуров в инверсной постановке. Суть инверсного использования правила Мейсона  состоит в воссоздании класса графов со вложенными (касающимися) контурами минимальной размерности, эквивалентных в смысле решений этих графов в форме передаточной функции отношения «вход – выход». Построенный класс графов образует множество возможных структурных представлений  динамических систем, исследуемых с использованием моделей «вход-выход».

Примеры и задачи

8.1*. Найти полное движение объекта y+9y=u(t), где u(t)=2сos3t, начальные условия y0=2, y0=1; определить весовую и передаточную функцию объекта.

8.2*. Найти полное движение дискретного объекта описываемого уравнением

yk+2+3yk+1+2yk=2uk+1+uk,

где

uk=kпри k≥0.

8.3 Определить полное движение следующих объектов, описываемых уравнениями:

а)y−3y+2y=1,y0=y0=0.

б)y+4y=2, где:1. u(t)=cos2t,y0=y0=0;2. u(t)=cos2t,y0=1;y0=0.

в)y−2y+5y=u(t),где  u(t)=etcos2t, y0=y0=0.

г)y−3y+2y=u(t),где  u(t)=tet, y0=1;y0=−2.

д)y+2y+2y=2u+2u,где  u(t)=t, y0=0,y0=1.

е)y−3y+2y=u(t), где  u(t)=e2t, y0=y0=0

ж)y+6y+9y=9u, где  u(t)=e3t, y0=y0=0

8.4. Определить весовые функции следующих непрерывных объектов, описываемых  уравнениями:

а)y−4y+5y=u.б) y+4y+3y=u+2u.в)y+5y+6y=u+u.

8.5. Определить полное движение следующих дискретных объектов описываемых уравнениями:

а)yk+2+2yk+1+yk=k−1k, гдеy0=1,y1=0.

б)y(k+2)+2y(k+1)+y(k)=u(k+1)+2u(k) , где  uk=k, k≥0

Решение вариантов задач

Решение задачи 8.1

1. Корни характеристического уравнения s2+9=0 равны: s1=j3, s2=−j3, поэтому общее решение однородного уравнения y+9y=0 равно

yc(t)=c1cos3t+c2sin3t.

2. По известным начальным условиям задачи составляем систему уравнений (8.8) относительно постоянных интегрирования с1 и с2 , которая принимает вид

c1cos0+c2sin0=−2.

Отсюда получаем с1=-2, с2=1/3.

3. Определяем свободное движение объекта, которое на основании общего решения однородного уравнения равно yc(t)=−2cos3t+13sin3t

4. Поскольку для данной задачи Ap=p2+9, Bp=1, то передаточная функция объекта согласно выражению (8.13) равна W(s)=1s2+9. Весовая функция объекта определяется по найденной передаточной функции соотношением (8.15) и равна

ω(t−τ)=13sin3(t−τ)1(t−τ)

5. Вынужденная компонента движения в соответствии (8.10) определяется соотношением

yв(t)=0t13sin3(t−τ)2cos3τdτ=13tsin3t.

6. Полное движение объекта, удовлетворяющее заданным условиям, равно

y(t)=13(t+1)sin3t−2cos3t.

Решение задачи 8.2

1. Корни характеристического уравнения объекта z2+3z−2=0 равны z1=−1, z2=−2 поэтому общее решение соответствующего дискретному объекту однородного уравнения имеет вид yc(k)=c1(−1)k+c2(−2)k

2.Постоянные c1 и c2 определяются по заданным начальным условиям с помощью системы уравнений:

3. Подстановкой с1 и с2 в общее решение определяем свободное движение

yck=3−1k−2−2k.

4. Поскольку A(ξ)=ξ2+3ξ+2 и B(ξ)=2ξ+1, то дискретная передаточная функция объекта, согласно (8.27), равна W(z)=2z+1z2+3z+2. Дискретная весовая функция объекта определяется по найденной передаточной функции с помощью обратного z-преобразования

ω(k)=Z−12z+1z2+3z+2=Z−1−1z+1+3z+2

По таблицам z-преобразований находим Z−11z+a=(−a)k−1⋅1(k−1), что окончательно позволяет записать: ω(m)=1(m−1)3(−2)m−1+(−1)m.

5. Вынужденное движение объекта определяется по формуле (8.24)

yв(k)=m=0kω(k−m)u(m)=m=0k1(k−m−1)[3(−2)k−m+1+(−1)k−m]m.

y(k)=3(−1)k−2(−2)k+m=0k1(k−m−1)[3(−2)k−m+1+(−1)k−m]m,6. Полное движение дискретного объекта равно

k=0,1,2,....