### 7. МОДЕЛИ “ВХОД-СОСТОЯНИЕ-ВЫХОД” ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Определение 7.1. Динамическим объектом (объектом управления) называется восьмикомпонентный макровектор

=U,X,Y,Ω,Γ,Τ,λ,δ					      (7.1)

где U – множество мгновенных значений r-мерных входных (управляющих) воздействий U⊂Rr;X-множество n-мерных состояний  X⊂Rn;Y -множество мгновенных значений m-мерных выходовY⊂Rm;T-множество моментов времени, образующих интервал управления и наблюдения; Ω=U×T-множество допустимых входных воздействий;Γ=Y×T-множество выходных величин;λ:X×T×U×T⇒X-функция перехода объекта из некоторого предыдущего состояния x в моментτ∈Τв последующее состояние x в момент t при помощи входного воздействия U×τ,t,τ,t∈T;δ:X×T×U×T⇒Y- функция выхода объекта, которая определяет правило получения мгновенного значения выхода Y в момент t∈T при переходе объекта из некоторого предыдущего состояния x в момент τ∈T под воздействием входного воздействия U×τ,t, τ,t∈T.

В дальнейшем будем пользоваться редуцированным определением динамического объекта, опуская описание множеств Ω и Γ, т.е. определять динамический объект как шестикомпонентный макровектор

=U,X,Y,T,λ,δ.		 			      (7.2)

В зависимости от структуры множеств и функций λ и δ все динамические объекты делятся на непрерывные динамические объекты (НДО); дискретные динамические объекты (ДДО); динамические объекты над конечными полями Галуа (конечные автоматы).

Определение 7.2(О7.2). Непрерывные динамические объекты (НДО) характеризуются бесконечностью множеств U,X и Y и континуальностью множеств моментов времени управления и наблюдения,T=t:t0≤t≤tk.

Функции перехода λ и выхода δ в непрерывных динамических объектах задаются в следующей форме:

λ:xt=λxt,ut,					      (7.3)

δ:yt=δxt,ut,					      (7.4)

где x∈X⊂Rn,u∈U⊂Rr,y∈Y⊂Rm, xt=ddtxt.

Определение 7.3(О7.3). Дискретные динамические объекты (ДДО) характеризуются той же, что и в непрерывном случае, структурой множеств U,X и Y, но множество моментов времени управления и наблюдения T становится дискретным (счетным) так, что T=t:t=t0+kΔt,k=1,N, где Δt есть интервал дискретности, N=tk−t0/Δt - максимальное число дискретных моментов времени управления и наблюдения на T. Если время на интервале управления и наблюдения измерять в числе k интервалов дискретности Δt, то T может быть задано в форме

T=k:k=k0+i,i=0,N.

Функции перехода λ и выхода δ в дискретных динамических объектах управления задаются в следующей форме:

λ:xk+1=λxk,uk,					      (7.5)

δ:yk=δxk,uk.					      (7.6)

В выражениях (7.5) и (7.6) время t выражено в числе k интервалов дискретности Δt или, что , то же самое, в числе тактов управления (наблюдения).

Определение 7.4(О7.4). Конечные автоматы (КА). Если мощности множеств входов U, состояний X и выходов Y конечны, а множество моментов времени управления и наблюдения дискретно (счетно) так, что выраженное в числе интервалов дискретности (тактов) оно записывается в виде T=k:k=k0+i,i=0,N, то такой дискретный динамический объект называется конечным автоматом(КА).

При этом векторные компоненты модельного представления КА

u=u1,u2,⋯,urT∈U;

x=x1,x2,⋯,xnT∈X;

y=y1,y2,⋯,ymT∈Y,

характеризуются принадлежностью их элементов простому полю Галуа GF(p)

ui,xj,yl∈GFp=0,p−1, i=1,r, j=1,n, l=1,m,

В силу конечности простого поля Галуа мощности множеств U,X и Y также конечны и характеризуются значениями U=pr,X=pn,Y=pm. В большинстве практических случаев характеристика p простого поля Галуа принимает значение p=2 так, что GF(p) =GF(2)={0,1}, при этом конечные автоматы становятся двоичными динамическими системами (ДДС), имеющими две реализационные версии нелинейные ДДС (НДДС) и линейные ДДС (ЛДДС).

В теории конечных автоматов векторы входа u, состояния x и выхода y принято называть кодовыми последовательностями, кодовыми словами или просто кодами: код входа u, код состояния x, код выхода y.

Функции перехода и выхода λ и δ конечных автоматов формально задаются в виде (7.5) – (7.6):

λ:xk+1=λxk,uk,					      (7.7)

δ:yk=δxk,uk.					      (7.8)

Аналитическое представление функций λ и δ в форме (7.7) и (7.8) при p=2 для НДДС - версии задается с использованием аппарата булевых функций, который опирается на исходное задание функций λ и δ в форме графов переходов и выходов автомата, а также их табличных аналогов. Аналитическое представление функций λ и δ в форме (7.7) и (7.8) при p=2 для ЛДДС - версии конструируется с использованием аппарата D - преобразования последовательностей над простым полем Галуа, позволяющего построить модельные представления в форме передаточных функций и векторно-матричных описаний «вход-состояние-выход»(ВСВ).

Если правила λ и δ в описании непрерывных или дискретных объектов представимы в виде композиции линейных операций сложения и умножения матриц на вектор, то такие НДО и ДДО являются линейными.

Так, для линейных непрерывных динамических объектов описание функций λ и δ принимает вид:

λ:xt=Axt+But;					      (7.9)

δ:yt=Cxt+Dut.					    (7.10)

Для линейных дискретных динамических объектов векторно-матричное описание функций λ и δзаписывается в форме:

λ:xk+1=Axk+Buk;				    (7.11)

δ:yk=Cxk+Duk.					    (7.12)

где в (7.9) – (7.12): А-n×n - матрица состояния; В-n×r- матрица входа; С-m×n- матрица выхода; D-m×r- матрица передачи со входа на выход (матрица «вход-выход»). Следует заметить, что в большинстве физических объектов управление u является энергетически самой слабой переменной, в то время как выход объекта y требует заметных энергетических затрат, поэтому прямые связи со входа на выход, представленные матрицей D, чаще всего отсутствуют. В связи со сказанным в большинстве практических случаев матрица D=0 и в дальнейшем при рассмотрении моделей объектов будет опускаться.

Очевидно, если в соответствии с (7.3) – (7.6) или (7.9) – (7.12) построить графы, используя для общего случая: 1) интеграторы для НДО и элементы задержки для ДДО; 2) нелинейные блоки λx,u и δx,u, а для линейного случая: 1) интеграторы для НДО и элементы задержки для ДДО; 2) линейные блоки в виде матричных усилителей и сумматоров, то получим графические представления непрерывных и дискретных динамических объектов в виде структурных схем

Модели вида (7.3)  (7.6)  или в линейном случае (7.9)  (7.12) носят название канонических моделей ВСВ динамических объектов. Для непрерывных объектов эта модель является дифференциальной, а для дискретных – рекуррентной.

Линейные модели состояния (7.9) – (7.12) непрерывных и дискретных динамических объектов характеризуют динамическое отношение “вход – состояние – выход”, поэтому они позволяют построить модели “вход – выход” в виде передаточной матрицы, i,j-ый элемент которой представляет собой передаточную функцию сепаратного канала, связывающего i−ый выход yit с j−ым входом ujt.

Так, для непрерывных линейных объектов имеем передаточную матрицу

Φ(s)=C(sI−A)−1B; Φs:Y(s)=Φ(s)U(s)		    (7.13)

с передаточной функцией (i,j)-го сепаратного канала

Φij(s)Δyi(s)uj(s)=Ci(sI−A)−1Bj;				    (7.14)

Для линейных дискретных объектов управления соответственно можно записать

Φ(z)=C(zI−A)−1B; Φ(z): Y(z)=Φ(z)U(z)		    (7.15)

Φij(z)Δyi(z)uj(z)=Ci(zI−A)−1Bj.				    (7.16)

Здесь в (7.14) и (7.16) Ci −i-ая строка матрицы C,Bj −j-ый столбец матрицы B.

Рассмотрим линейный непрерывный динамический объект (ЛНДО), описываемый уравнениями (7.9) – (7.10), задающими модель ВСВ в дифференциальной форме с нулевой матрицейD:

x(t)=Ax(t)+Bu(t), x(0); y(t)=Cx(t).

Поставим задачу – отыскать интегральную форму модели ВСВ ЛНДО

x(t)=x[x(0),u(t),t];y(t)=Cx(t)

Если воспользоваться принципом суперпозиции, который справедлив для линейных объектов, то можно записать

x(t)=xсв(t)+xв(t),

где xсв(t) свободная составляющая движения, порожденная x(0)≠0, так что xcв(t)=x[x(0),ut≡0,t], yсв(t)=Сxсв(t); xв(t)- вынужденная составляющая движения, порожденная u(t) так что

xв(t)=x[u(t),x0≡0,t], yв(t)=Cxв(t).

Для вычисления xсв(t) положим в исходной модели u(t)≡0 и получим однородное уравнение состояния x=Ax,x(0). Будем искать x(t) в форме x(t)=Φ(t)x(0), где Φ(t)−(n×n)— матрица, удовлетворяющая начальному условию Φ(0)=I.

Подстановка x(t) в исходное однородное уравнение дает матричное дифференциальное уравнение для отыскания матрицы Φ(t):

Φ(t)=AФtΦ(0)=I.

Решение для Φ(t) будем искать в виде Φ(t)=Φ(0)eAt=eAt. Прямая подстановка последнего выражения в матричное уравнение относительно Φ(t) приводит тождеству

AeAt=AeAt.

Таким образом,

xсв(t)=Φ(t)x(0)=eAtx(0),yсв(t)=Cxсв(t)=CΦ(t)x(0)=CeAtx(0)

Для отыскания вынужденной составляющей движения в исходном уравнении положим x(0)≡0, при этом будем искать составляющую в виде x(t)=Φ(t)z(t), где z(t)— неизвестная функция со значениями из Rn. Если последнее  выражение подставить в исходную модель ВСВ, то получим

Φ(t)z(t)+Φ(t)z(t)=AΦ(t)z(t)+Bu(t).

Если теперь учесть, что Φ(t)=AΦ(t), то нетрудно для z(t) получить в дифференциальной форме

z(t)=Φ−1(t)Bu(t)

и соответственно в интегральной форме

z(t)=0tΦ−1(τ)Bu(τ)dτ,

что позволяет для вынужденной составляющей движения объекта управления записать

xв(t)=Φ(t)z(t)=0tΦ(t)Φ−1(τ)Bu(τ)dτ=0tΦ(t,τ)Bu(τ)dτ,

где Φ(t,τ)ΔΦ(t)Φ−1(τ) .

Для выхода линейного непрерывного динамического объекта оказывается справедливым представление

yв(t)=Cxв(t)=0tCΦ(t,τ)Bu(τ)dτ.

Общий вид интегральной модели «вход–состояние–выход» линейного непрерывного динамического объекта принимает вид

x(t)=Φ(t)x(0)+0tΦ(t,τ)Bu(τ)dτ, y(t)=CΦ(t)x(0)+0tCΦ(t,τ)Bu(τ)dτ,

где

Φ(t)=eAt,Φ(t,τ)=Φ(t)Φ−1(τ)=eA(t−τ).

Интегральная запись модели ВСВ ЛНДО позволяет ввести в рассмотрение три основные динамические матрицы линейного непрерывного объекта:

1. Φ(t) - фундаментальная матрица объекта

2. Φ(t,τ)=Φ(t)Φ−1(τ) - переходная матрица объекта

3.w(t)=CΦ(t,0)B=CΦ(t)B- весовая матрица объекта

Отметим основные свойства переходной матрицы линейного динамического объекта Φ(t,τ):

1. Φ(τ,τ)=Φ(t,t)=Φ(τ)Φ−1(τ)=Φ(t)Φ−1(t)=I;

2. Φ(t,τ)=Φ(t,t1)Φ(t1,τ), ∀t,t1,τ;

3. detΦ(t,τ)≠0, ∀t,τ ;

4. Φ(t,τ)удовлетворяет матричному дифференциальному уравнению

Φ(t,τ)=AΦ(t,τ), Φ(τ,τ)=I;

5. Φ−1(t,τ)=Φ(τ,t), ∀t,τ ;

матрица ΦT(τ,t)удовлетворяет сопряженному уравнению

ΦT(τ,t)=−AT(t)ΦT(τ,t), ΦT(τ,τ)=I.

Очевидно, что ключевым моментом при изучении свойств интегральной модели “вход – состояние – выход” линейных непрерывных объектов является матричная экспонента eAt.

Интегральная форма записи модели ВСВ непрерывного объекта позволяет получить выражения для матриц состояния и входа рекуррентной модели “вход – состояние – выход” линейного дискретного объекта. Напомним содержательное отличие непрерывных и дискретных динамических объектов. Дискретный динамический объект реализует дискретную по времени с интервалом Δt выборку из управляемых переменных по  состоянию и выходу непрерывного динамического процесса. При этом переменные состояния между моментами выборки изменяются в соответствии с интегральной моделью состояния непрерывного объекта, переменные выхода изменяются по такому же закону, а переменные входа (управления) между моментами выборки фиксируются на уровне значений в предыдущий момент выборки.

Учитывая сказанное, используя интегральную запись модели ВВС непрерывного динамического объекта, нетрудно получить связь между матрицами модели ВСВ дискретного и непрерывного объектов в форме

A=Φ(Δt)=eAΔt, B=Φ(Δt)0ΔtΦ−1(τ)dτB, C=C.

Здесь черточкой сверху отмечены матрицы дискретного динамического объекта.

Если в выражении для матрицы входа дискретного объекта осуществить интегрирование, то получим связь между матрицами ЛДДО и ЛНДО в виде

A=eAΔt, B=A[−A−1e−Aτ|0Δt] B=(A−I)A−1B, C=C.

Остановимся на важных структурных свойствах динамических объектов как непрерывных, так и дискретных, которые удалось установить специалистам по теории систем лишь при изучении моделей ВСВ этих объектов. Ограничимся рассмотрением двух структурных свойств объектов управления (ОУ): управляемости и наблюдаемости.

Определение 7.5(О7.5). Объект с матрицами (A,B) называется полностью управляемым, если его можно из произвольного начального состояния x0=x(t)|t=t0 перевести за конечное время в произвольное конечное состояние xk=x(t)|t=tk применив подходящим образом выбранное управляющее воздействие (возможно, даже неограниченное).

Определение 7.6(О.7.6). Объект с матрицами (A,C) называется полностью наблюдаемым на интервале наблюдения T=t:t0≤t≤tk, если его начальное состояние x0=x(t)/t=t0 может быть определено на основе наблюдений за выходом y(t) (а возможно, и входом u(t)) в течение интервала наблюдения.

Приведенные определения управляемости и наблюдаемости носят общий характер и построены без учета специфики объектов (непрерывный или дискретный). Ниже приводятся критерии управляемости и наблюдаемости, которые инвариантны относительно специфики динамических объектов.

Критерий управляемости 1. Объект с парой матриц (A,B) является полностью управляемым тогда и только тогда, когда матрица

M=Δ[B⋮AB⋮…⋮An−1B]					    (7.17)

имеет ранг, равный n=dimx, т.е.

rang M=dimx=n.					    (7.18)

Критерий управляемости 2. Пара матриц (A,B) является полностью управляемой тогда и только тогда, когда матрица

Q=MMT						    (7.19)

является положительно определенной, т.е. имеет все положительные собственные значения μi>0, μi∈σQ, i=1,n.

Матрица M, определенная с помощью соотношения (7.17), называется матрицей управляемости  динамического объекта.

Критерий наблюдаемости 1. Объект с парой матриц (A,C) являются полностью наблюдаемым тогда и только тогда, когда матрица

T=Δ[CT⋮ATCT⋮…⋮(AT)n−1CT]			    (7.20)

имеет ранг, равный n, т.е.rangT=n.

Критерий наблюдаемости 2. Пара матриц (A,C) являются полностью наблюдаемой тогда и только тогда, когда матрица

P=TTT						    (7.21)

является положительно определенной (P>0), т.е. имеет все положительные собственные значения.

Матрица T, определенная с помощью соотношения (7.20), называется матрицей наблюдаемости динамического объекта.

Завершим раздел алгоритмом построения (A,B,C,D)-  модельного «вход-состояние-выход»-представления линейных непрерывных динамических объектов (ЛНДО) (7.9),(7.10) по их передаточным функциям (матрицам) Φ(s)=Y(s)U-1(s) отношения «вход-выход».

АЛГОРИТМ 7.1

построения векторно-матричного  ВСВ-представления ЛНДО с  использованием моделей ВВ в виде передаточной функции.

1.Выбрать базис ВСВ-представления ЛНДО вида (7.9),(7.10):

- канонический фробениусов управляемый;

- канонический фробениусов наблюдаемый;

- физический.

2.В случае:

2.1.Канонического фробениусова управляемого и канонического фробениусова наблюдаемого базисов записать передаточную функцию ВВ Φ(s)=Y(s)U-1(s)  в форме отношения двух полиномов, построенных по положительным степеням переменной s

Φ s =Δ Y  sU  s=M  sN  s=i=0mαism−ij=0nβjsn−j где n>m;	(7.22)

2.2.Физического базиса записать передаточную функцию ВВ в виде произведения передаточных функций Φl(s) l−х последовательно соединенных функциональных компонентов таких как исполнительный двигатель, усилительно-преобразовательное устройство, фильтр, корректирующее звено и т.д., Φ s =lΦl(s), после чего каждую передаточную функцию Φl(s) записать в форме (7.22).

3.Записать передаточную функцию (7.22) по отрицательным степеням s−1переменной s, для чего числитель и знаменатель передаточной функции (7.22) разделить на член знаменателя β0sn, так что в знаменателе передаточной функции образуется свободный член  равный единице, а передаточная функция (7.22) принимает вид

Φ s =Δ Y  sU  s=i=0mαism−i−nj=0nβjs−j ;			(7.23)

где β0=1; αi=αiβ0−1; βj= βjβ0−1.

4.Построить структурное модельное представление ЛНДО, описываемое передаточной функцией (ПФ) вида (7.23) с единичным свободным членом знаменателя, на основе использования правила Мейсона не касающихся контуров, в соответствие с которым передаточная функция имеет реализацию в форме n касающихся (вложенных в друг друга) контуров, передаточные функции которых заданы мультипликативными структурами из постоянного коэффициента (−βj) и сомножителя (s−j), при этом число прямых ветвей от входа к выходу структурной реализации  ПФ (7.23) определяется числом ненулевых членов числителя с передаточными функциями αism−i−n, количество которых не превосходит m+1.

5.Произвести разметку полученной в п.4 структурной реализации ПФ (7.23) с учетом того, что s−1есть передаточная функция интегрирующего звена (интегратора); при разметке выходам интеграторов в определенном порядке приписать переменные состояния xj (j=1,n), а непосредственным входам интеграторов приписать переменную xj- производную по времени от переменной xj.

6.Списать с размеченной в п.5 структурной реализации ПФ (7.23) матрицы A,B,C,D векторно-матричного ВСВ представления ЛНДО (7.9) и (7.10).

Примеры и задачи

7.1*. Построить структурное представление непрерывного объекта управления, описываемого функцией перехода λ и выхода δ вида:

λ: x=Ax+Bu,  δ: y=Cx,

где

A=00−υ310−υ201−υ1; B=υ300; C=001

С помощью критериев управляемости и наблюдаемости исследовать объект на управляемость и наблюдаемость, составить передаточную функцию (матрицу) объекта.

7.2. Построить структурные схемы непрерывных объектов управления, описываемых функциями перехода и выхода вида:

а)  λ:x1=2x12+3x1u;x2=x1x2+u3;	δ:y=x12+2x2+u;

б) λ:x1=x3;x2=x2;x3=−100x1−10x22−5x1x2;	δ:y=x1+2x2+15x32;

в) λ:x1=−α1x1−(sinϕ2)x2+(sinϕ2)u2+(cosϕ1)u1;x2=(sinϕ1)x1−α2x2+(cosϕ2)u2−(sinϕ1)u1; δ:y1=(cosϕ1)x1+(sinϕ2)x2;y2=(−sinϕ1)x1+(cosϕ2)x2;

г) λ:x1=η1x2;x2=α2u−β2ux2−α1x1;	δ:y=10x1;

д) λ:x1=η1x2;x=β3x3+β2x3x3−β1x2+α1u;x3=α2u−β4x1;	δ:y=0.1x3;

е) λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;где

A=010001−ϑ3−ϑ2−ϑ1;	B=001;C=ϑ300;

ж) 	λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;

где A,B из п.е), C=ϑ3ϑ2ϑ1;

з) λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;

где A=00−ϑ310−ϑ201−ϑ1;	B=ϑ300;	C=001;

и) 	λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;

где A,C из п.3), B=ϑ3ϑ2ϑ1T;

к) 	λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx+Du,

где A,B и C те же, что в п.з), а D=ϑ0.

л) λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;	где

A=2−5−3−1−2−331512;	B=100234;	C=110011;

м) 	λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx;где

A=4−422−21−44−2; B=101101;	C=112201;

н) λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx; где

A=0100302002030010;	B=13200231;	C=01352408;

о) λ:x=Ax+Bu; δ:y=Cx; где

A=1203−1−20300201203;B=27456381;C=10230450;

7.3. Определить передаточные матрицы и функции сепаратных каналов линейных непрерывных объектов, описываемых функциями перехода и выхода из 7.2: п.п. е)о)

7.4. Определить, управляемы и наблюдаемы ли объекты управления, а также управляемы и наблюдаемы ли они по каждому из входов и выходов (в случае r>1,m>1), если объекты описываются функциями перехода и выхода из п.п. е)о)

7.5. Построить модели состояния линейных непрерывных объектов в форме функций перехода λ и выхода δ по заданным передаточным матрицам (функциям) “вход-выход”:

а)Φ(s)=10s3,			          б) Φ(s)=s+βs+α,

в)Φ(s)=βs3+α1s2+α2s+α3,   г) Φ(s)=β1s+β2s3+α1s2+α2s+α3, д)Φ(s)=β1s2+β2s+β3s3+α1s2+α2s+α3,          е)Φ(s)=β1s3+β2s2+β3s+β4s3+α1s2+α2s+α3,

ж)Φ(s)=β(s+γ)s(s+α1)(s+α2),

з) Φ(s)=β(s+α1)(s+α2)(s+α3),

и) Φ(s)=βs+γs(s+α1)(s+α2),	           к)Φ(s)=β11s+α11−β12β21β22s+α22,

л)               Φ(s)=β11s+α11β12sβ13s+β132s(s+α13)−β21β122s+β222sβ23s+α23.

7.6. Построить структурные схемы дискретных объектов управления, описываемых функциями перехода и выхода:

а) λ:x1(k+1)=x1(k)+Tx2(k)−12T2u(k)x2(k+1)=x2(k)+Tu(k) δ:y(k)=x1(k),

б) λ:x1(k+1)=x1(k)+Tx2(k)+T22x3(k)+16T3u(k)x2(k+1)=x2(k)+Tx3(k)+T22u(k)x3(k+1)=x3(k)+Tu(k)δ:y(k)=x1(k),

в) λ:x(k+1)=Ax(k)+Bu(k);δ:y(k)=Cx(k), A=110010001,

В=1−10010,   C=100

г) λ:x(k+1)=Ax(k)+Bu(k);δ:y(k)=Cx(k),A=0.90.0600−1.50.10000.010.90.60.02−0.004−1.50.1,B=00100001,

С=10010110

7.7. Определить передаточные матрицы и функции дискретных объектов примеров 7.6

7.8. Построить модель ВСВ дискретных объектов, заданных передаточными функциями (матрицами):

а)	Φ(z)=βz+1αz+1.		б)Φ(z)=β1z2+β2z+β3z3+α1z2+α2z+α3.

в)	Φ(z)=β1z−2+β2z−1+β3z−3+α1z−2+α2z−1+α3.

г) Φ(z)=β11z+α11β120β22z+α22

7.9. Для значений интервалов дискретности 0.01 сек. и 0.1 сек. построить матрицы A,B,C дискретного описания непрерывных объектов из задачи 7.2.

Решение вариантов задач

Решение задачи 7.1. Запишем функции λ и δ в координатной форме:

x1=0x1+0x2−υ3x3+υ3u;x2=1x1+0x2−υ2x3;x3=0x1+1x2−υ1x3;y=0x1+0x2+1x3.

Для построения структурного представления объекта необходимы 3 интегратора, у которых входом j-го интегратора является переменнаяxj, представленная в виде линейной комбинации выходов интеграторов xij,i=1,n и входного воздействия u, описываемой j-ой строкой функции перехода λ, при этом линейная комбинация формируется сумматором. Выход у объекта управления является линейной комбинацией составляющих вектора состояния, который формируется с помощью усилительных элементов с коэффициентами усиления, равными коэффициентам при соответствующих составляющих xi вектора состояния х в функции выхода δ, и устройством суммирования.

Для оценки управляемости и наблюдаемости объекта составим матрицы управляемости М и наблюдаемости Т в силу выражений (7.17) и (7.20):

M=BABA2B=υ3000υ3000υ3;T=CT ATCTAT2CT=00101−υ11−υ1−υ12−−υ2.

В соответствие с критериями управляемости и наблюдаемости в первых формулировках объект управления является полностью управляемым и наблюдаемым, так как

rangM=3=dimx, rangT=3=dimx.

Для того, чтобы воспользоваться критериями управляемости и наблюдаемости во вторых формулировках построим матрицы Q=MMT и P=TTT, которые для рассматриваемого объекта управления принимают вид

Q=υ32000υ32000υ32, P=1−υ1υ12−υ2−υ11+υ12−υ1+υ1υ2−υ13υ12−υ2−υ1+υ1υ2−υ131+υ12+υ22+υ14−2υ12υ2.

Положительная определенность матрицы Q очевидна. Для оценки положительной определенности матрицы P воспользуемся критерием Сильвестра положительной определенности матриц:

Пусть произвольная квадратная матрица E имеет вид

E=E11E12⋯E1nE21E21⋯E2n⋮⋮⋯⋮En1En2⋯Enn.

Рассмотрим определители подматриц (главные диагональные миноры) матрицы Е

Δ1=E11;  Δ2=detE11E12E21E22;   Δk=detE11E12⋯E1nE21E21⋯E2n⋮⋮⋯⋮Ek1Ek2⋯Ekk; k=1,n.

Тогда критерий положительной определенности матрицы E состоит в выполнении условий

Δ1>0; Δ2>0;⋯Δk>0, k=1,n.

Для матрицы TTT имеем

Δ1=1, Δ2=1, Δ3=1.

Таким образом, Р – положительно определенная матрица.

Определим передаточную функцию (матрицу) “вход-выход” объекта. По определению передаточной функции (матрицы)

Φs=ΔYsUs=CsI−A−1B=1detsI−ACadjsI−ATB=1s3+υ1s2+υ2s+υ3001 s2+υ1s+υ2−υ31−υ3ss+υ1s2+υ1s−υ2s−υ31ss2 υ300=1s3+υ1s2+υ2s+υ31ss2 υ300=υ3s3+υ1s2+υ2s+υ3.

Поставленные задачи решены.