- Введение. Основные проблемы управления

Основные проблемы управления рассмотрим на примере сложной системы, структурное представление которой приведено на рисунке В.1.

УИИИИ

ОУ

У У

Р

УИ

ИИИИИИИ

УОС

УУ

КС1

КС2

U

X

ψ

Z

Yи

Xи

ИУ У

Y

- Рисунок В.1. Структурная схема сложной системы управления

На рисунке В.1: ОУ – объект управления, представляющий собой некоторый физический объект (технологический процесс), на котором размещены регулирующие органы (РО), управляемые сформированными по некоторому закону сигналами управления; ИУ – измерительное устройство, преобразующее доступные непосредственному измерению компоненты вектора состояния и вектора выхода в электрический сигнал, согласованный с предоставленным каналом связи (КС); УИ – устройство идентификации объекта управления; УОС – устройство оценивания состояния объекта управления; Р – регулятор, представляющий собой техническую среду, средствами которой создается сигнал управления  U, сформированный в соответствии с требуемым закон управления (ЗУ) регулирующими органами ОУ; УУ – устройство управления, представляющее собой функциональное объединение устройства идентификации объекта, устройства оценивания его состояния и регулятора; КС1 , КС2 – соответственно прямой (управляющий) и обратный (информационный, известительный) каналы связи.

Таким образом, сложная система представляет собой функциональное объединение объекта управления, устройства управления и канальной среды, образованной прямым и обратным каналами связи.

В современной теории управления объект управления задается с помощью макровектора

ОУ = {U, ψ, X, Y, T, ΩU, ΩX, λ, δ, λΨ, δΨ, F}	  (В.1)

В макровекторе (В.1): U = [U1,U2…Ur]T= col{Uj, j = 1,r} – r-мерный вектор управления объектом; ψ = [ψ1, ψ2… ψν ]T = col{ψl, l = 1,ν} – ν – мерный вектор внешних возмущающих воздействий , осуществляющих нежелательное управление объектом; X = [x1,x2…xn]T= col{Xi, i = 1,r} – n-мерный вектор состояния , содержательно выполняющего функцию памяти объекта; Y = [Y1,Y2…Ym]T= col{Yk, k = 1,m} – m-мерный вектор выхода, содержательно представляющий собой выходную пользовательскую продукцию объекта управления как некоторого технологического процесса; T – временной интервал управления объектом, представляющий собой сплошное множество (континуум) моментов управления в случае, если ОУ имеет непрерывную природу, и счетное множество моментов управления в случае, если объект имеет дискретную природу; ΩU – множество (область в r-мерном пространстве) допустимых управлений; ΩX – множество (область в n- мерном пространстве состояния) допустимых траекторий; λ: X  U ⇒ X - n-мерная  векторная функция перехода , описывающая процесс перехода из некоторого исходного состояния в состояние перехода под действием сформированного управления ; δ: X  U ⇒ Y - m-мерная  векторная функция выхода, описывающая процесс формирования выхода объекта при переходе из некоторого исходного состояния в состояние перехода под действием сформированного управления; λΨ : X  U  ψ ⇒ ΔX - n-мерная векторная функция, описывающая процесс формирования дополнительного движения ΔX по состоянию под действием внешнего возмущающего воздействия ψ при переходе из некоторого исходного состояния в состояние перехода под действием сформированного управления; δΨ  : X  U  ψ ⇒ ΔY - m-мерная векторная функция , описывающая процесс формирования дополнительного движения ΔY по выходу под действием внешнего возмущающего воздействия ψ при переходе из некоторого исходного состояния в состояние перехода под действием сформированного управления; F – числовое поле, которому принадлежат элементы векторов U, ψ, X, Y, а также системные параметры векторных функций λ, δ, λΨ, δΨ .

В учебной и научной  литературе по теории систем управления в основном используется редуцированная версия системного макровектора (В.1), которая имеет представление

ОУ = {U, X, Y, T, λ, δ}.				  (В.2)

компоненты редуцированной версии макровектора (В.2) имеют тот же, что и в (В.1) смысл. Форма (В.2) представления математических моделей объектов управления непрерывной и дискретной природы в учебном пособии будет основной.

Прежде, чем формулировать проблемы управления, необходимо отметить следующее. Любая техническая антропогенная система, то есть система, созданная умом и руками человека, имеет две фазы своего существования. Первой фазой является фаза разработки, включающая в себя построение математической модели объекта управления и среды его функционирования , аналитический синтез закона управления, построение алгоритмического обеспечения процедур оценки параметров модели объекта и его состояния, моделирование системы с использованием возможностей современных программных оболочек , разработка технической реализации (программной-SOFT  и схемотехнической-HARD) всех компонентов процесса управления , разработка конструкции устройства управления и технологического сопровождения его изготовления и испытания образца устройства управления с использованием стендовых испытательных средств. Второй фазой существования технической системы является фаза эксплуатации.

Проблемы управления в своей алгоритмической основе решаются в фазе разработки, а реализуются в фазе эксплуатации. Это значит, что математическая постановка задачи (цели) управления должна быть корректно сформулирована, математические модели объекта управления и среды его функционирования должны быть адекватны реальным физическим процессам в них, параметры математических моделей объекта и окружающей среды  должны быть оценены с допустимой погрешностью, оценка вектора состояния должна сходиться к  вектору состояния, сформированный закон управления должен доставлять процессу управления объектом требуемые динамические качества с одновременным обеспечением стабильности потребительских свойств в условиях возможной параметрической неопределенности, при этом канальная среда в прямом канале должна передавать достоверно сигналы управления к регулирующим органам объекта, а в обратном канале – достоверно передавать информацию о доступных непосредственному измерению компонентах вектора состояния и выхода в устройство управления. Все алгоритмы, задействованные в процессе управления должны быть вычислительно устойчивыми, матричные компоненты используемых математических модельных представлений должны быть хорошо обусловлены.

Приведенная на рисунке В.1 структурная схема сложной системы, представляющей собой функциональное объединение объекта управления, устройства управления и канальной среды, а также сделанный к ней комментарий позволяют сформулировать основные проблемы управления.

Первой проблемой является проблема составления математической модели ОУ в форме (В.1) или (В.2), причем ключевыми моментами здесь оказываются назначение разумной размерности вектора состояния, а также аналитические представления правил λ и δ. Первая проблема в основном решается экспертным образом, который опирается на библиографические источники, опыт специалистов и собственный опыт разработчика.

Второй проблемой является решение задачи идентификации объекта управления, которая сводится при сконструированных аналитических представлениях правил λ и δ к разработке и реализации алгоритма ς формирования оценок pλ и pδ параметров pλ и pδ этих правил на основе результатов измерения доступных непосредственному измерению компонентов xи и yи векторов x состояния и y выхода ОУ, причем алгоритм должен гарантировать сходимость оценок параметров в форме

ς:xи,yи⇒(pλ,pδ):limt→∞(pλ,pδ)=(pλ,pδ)       (В.3)

Третьей проблемой является решение задачи оценки состояния объекта, которая сводится к разработке и реализации алгоритма ξ формирования оценки x вектора состояния x на основе результатов измерения доступных непосредственному измерению компонентов xи и yи векторов x состояния и y выхода ОУ, причем алгоритм должен гарантировать сходимость оценки вектора состояния в форме

ξ:xи,yи⇒x:limt→∞x(t)=x(t)			     (В.4)

Четвертой проблемой является решение задачи формирования закона управления, которое является многофазным.

Первая фаза решения состоит в формализации задачи (цели) управления. При всем многообразии содержательных постановок задач (целей) управления в формализованном представлении они могут быть сведены к двум версиям. Первая версия, именуемая задачей перевода (регулирования), формулируется следующим образом: перевести объект управления, находящийся в начальный момент времени t= t0 в состоянии x(t0), к моменту времени t=tк в требуемое состояние x(tк) за минимально возможный на множестве доступных управлений ΩU промежуток времени ΔT=tк-t0, формализованное представление задачи перевода (регулирования) имеет вид

x(t=t0)⇒x(t=tк):ΔT=(tк−t0)=minU∈ΩU     (В.5)

Вторая версия задачи (цели) управления, именуемая задачей удержания (слежения), формулируется следующим образом: удерживать состояние объекта управления x(t) на программной траектории xпр(t) с минимальной на множестве доступных управлений ΩU нормой вектора ошибки этого удержания, формализованное представление задачи удержания (слежения) принимает вид

xпр(t)−x(t)=minU∈ΩU					     (В.6)

Вторая фаза решения задачи формирования закона управления состоит в формировании показателя (критерия) качества протекания управляемого процесса, сформулированного в одной из постановочной версий. Показатель качества J=J(x,u) задаётся так, чтобы траекториям управляемого процесса лучшего качества соответствовало экстремальное на множествах допустимых управлений ΩU и допустимых траекторий ΩX значение extremU∈ΩU,X∈ΩXJ=J(x,u)этого показателя .

Последняя (финальная) фаза формирования закона управления состоит в формировании сигнала управления как функции текущего состояния объекта управления, а в случае непосредственной неизмеримости векторасостояния его оценки, а также оценки параметров правил λ и δ его модели так, что закон управления принимает аналитическое представление

U=Ux,pλ,pδ:x(t0)⇒x(tк):ΔT=(tк−t0)=min; ∨U∈ΩUxпр(t)−x(t)=minU∈ΩU; ∧  J= extremU∈ΩU,X∈ΩXJ(x,u) 					(В.7)

Пятой проблемой является проблема канализация информации по прямому каналу связи (КС1) от устройства управления к объекту и по обратному каналу связи (КС2)- от объекта управления к устройству управления. Содержательно проблема канализации информации как в прямом, так и в обратном каналах сводятся к решению двух задач. Первая задача связана с требованием эффективного использования предоставленного канала связи. В вербальной форме задача может быть сформулирована следующим образом : передачу информации по предоставленному каналу связи следует вести так, чтобы объем сигнала (Vс) не превышал емкости (Vк) канала связи, максимально приближаясь к выполнению равенства Vc=Vк, где

Vc=TcFclog2(1+PcPп); Vк=TкFкlog2(1+PcPп) . 	      В.8)

В формуле (В.8): Tc –временная длительность сигнала, Fс – эффективный спектр сигнала, Pс – мощность сигнала, Pп – мощность помехи, сопровождающей процесс формирования сигнала; Tк – длительность интервала времени, на который предоставлен канал связи, Fк – эффективная полоса пропускания канала связи, Pс - мощность сигнала, фиксируемая в канальной среде, Pп – мощность помехи в канальной среде.

Вторая задача канализации информации связана с удовлетворением требованиям обеспечения достоверности принимаемой информации (информационной надежности каналообразующих средств). В вербальной форме задача может быть сформулирована следующим образом: передачу информации по предоставленному каналу связи в условиях помех следует организовать так, чтобы за счет введения в структуру передаваемых кодов, несущих необходимую получателю информацию, избыточных разрядов, на приемной стороне существовала возможность восстановления искаженного при передаче кода в такой степени, чтобы вероятность Pош исполнения искаженной (ошибочной, ложной) команды не превышала бы вероятности Pдоп , допустимой для данной категории проектируемой системы управления. В формальной постановке задача обеспечения информационной надежности канальными средствами сводится к обеспечению неравенства

Pош=i=s+1nCnipi(1−p)n−i≤Pдоп,			     (В.9) где n – число разрядов помехозащищенного кода, p – вероятность искажения элементарного сигнала (бита) двоичного кода, s – число исправляемых ошибок средствами помехозащитного декодирования при приеме информации, i – число возможных ошибок, Cni - число сочетаний из n по i.

Перечисленные проблемы управления относятся к разряду «вечных», содержательно они инвариантны относительно технологической среды, в которой пребывает конкретное гуманитарное сообщество.

На математическое сопровождение решения перечисленных выше базовых задач управления в их модельном представлении направлено основное содержание учебного пособие. В этой связи в пособии приведены сведения об алгебраических структурах, основных пространствах, матричном формализме, являющемся инструментальной основой метода пространства состояния. Модельные представления динамических объектов (объектов управления) как в классе моделей «вход – состояние – выход (ВСВ)» , так и в классе моделей «вход – выход (ВВ)» ограничиваются непрерывными и дискретными по времени объектами. С использованием возможностей ВСВ – модельных представлений  решаются задачи анализа структурных свойств динамических объектов – управляемости и наблюдаемости. Проблема конечномерных представлений сигналов, как элементов функционального пространства, решается как в прямой постановке с использованием матрицы Грамма, так и в обратной – с использованием теоремы К.Шеннона – В.Котельникова. Освоение основных положений математических основ теории систем сопровождено богатым практикумом по базовым проблемам курса.