# Введение

История, как известно, развивается по спирали, и с этим, похоже, нельзя ничего поделать. Искусные мастера XVIII-XIX веков удивляли своих современников диковинными механизмами: говорящими куклами, поющими пичужками и паровыми экипажами, некоторые - даже подковывали блох… Век двадцатый принес нам радио и телевидение, компьютеры и спутники связи. Новое столетие, похоже, снова станет расцветом механики во всех ее проявлениях, и этому есть свои предпосылки: MEMS-технология, позволяющая создавать микро-электро-механические системы (МЭМС), в последние несколько лет испытывает бурный рост. Ее основа - необычайно миниатюрные механические элементы, интегрированные в электронную схему.

Насколько же такие устройства малы? На фотографии вы можете видеть элементы кремниевого двигателя, сделанного по технологии МЭМС. Чтобы можно было оценить его размеры, стоит заметить, что огромная труба над ним - человеческий волос, диаметр которого ― 100 микрон (10-5 м).

Огромное преимущество МЭМС - способ их производства, сходный с созданием современных чипов. Процесс литографии дает возможность штамповать тысячи готовых микросхем в очень короткие сроки и с низкими затратами, точно таким же образом можно создавать и дешевые механические сенсоры и приводы. Область применения таких устройств огромна, а перспективы многообещающи.

# 1 Производство и области применения

# 1.1 Производство

### 1.1.1 Материалы

Технология MEMS может быть применена, используя множество различных материалов и технологий производства; выбор которых будет зависеть от создаваемого устройства и сектора рынка, в котором это устройство должно работать.

#### Кремний

Кремний - материал, используемый, чтобы создать почти все интегральные схемы, используемые в бытовой электронике в современном мире. Пригодность кремния к очень точной обработке и способность включать в себя электронную функциональность делает кремний привлекательным для широкого круга применений в MEMS. Кремний также имеет преимущества, благодаря своим физическим свойствам. В единственной кристаллической форме, кремний - почти идеальный материал Гука, это означает, что когда он согнут, нет фактически никакого гистерезиса и, следовательно, отсутствуют потери энергии. Также кремний имеет очень низкую усталость, что позволяет создавать устройства, работающие в диапазоне от миллиарда до триллиона циклов. Основные технические приемы для производства МЕМС-устройств на базе кремния: удаление слоев материала, создание шаблона из этих слоев с помощью литографии а затем травление, чтобы создать требуемые формы.

#### Полимеры

Даже несмотря на то, что индустрия электроники давно работает с кремнием, он все равно остаеться довольно сложным и относительно дорогим материалом в производстве. Полимеры могут производиться в огромных количествах с различными физическими свойствами. МЕМС-устройства могут быть созданы из полимеров посредством таких технологий, как шаблонное впрыскивание, чеканка или стереолитография.

#### Металлы

Металлы также могут быть использованы для создания МЕМС-устройств. Несмотря на то, что металлы уступают по некоторым механическим характеристикам кремнию, используя их в определенных ситуациях можно получить очень высокую степень надежности.

Металлы могут быть осаждены с помощью помощью процессов гальванизирования и испарения.

Наиболее часто используемые металлы: Золото, Никель, Аллюминий, Хром, Титан, Платина, Серебро.

### 1.1.2 Процессы

#### Процессы осаждения

Один из основных строительных блоков в процессе производства МЕМС – способность осаждать тонкие пленки материала. Толщина пленок колеблется в диапазоне от нескольких нанометров до 100 микрометров. Наиболее часто используемые процессы осаждения: Гальванизирование, Физическое Паровое Осаждение (Physical Vapour Deposition, PVD) и Химическое Паровое Осаждение (Chemical Vapour Deposition, CVD).

#### Фотолитография

Литография в контексте MEMS - передача шаблона на фоточувствительный материал с помощью излучения, например света. Фоточувствительный материал – это материал, который изменяет свои физические свойства, когда его облучают. Если мы выборочно подвергаем фоточувствительный материал излучению (например, закрывая его часть), то мы получим необходимый шаблон (так как свойства облученного и необлученного материала различаються). Затем облученные области могут быть удалены (с помощью различных процессов травления) и мы получим необходимый образец.

В качестве материала в фотолитографии обычно используеться металл или другие вещества, из которых можно изготовить тонкие пленки.

#### Травление

Существует две основные категории процессов травления: влажное и сухое. Раньше материал травили путем погружения его в химический раствор. В последнее время материал травят с помощью реактивны ионов или Парового Фазового Травления. (VPE, Vapor Phase Etchant)

##### Влажное травление

Влажное химическое травление представляет собой выборочное удаление материала  путем погружения подложки в вещество, которое может растворить ее. Из-за химической природы(характера) этого процесса гравюры, может часто получаться хорошая селективность, что означает, что норма(разряд) гравюры целевого материала значительно выше чем тот из материала маски если отобрано тщательно.

## 1.1.3 Области применения

Микро-электромеханические системы применяются в широком спектре областей:

- миниатюрные детали: гидравлические и пневмо клапаны, струйные сопла принтера, пружины для подвески головки винчестера

- микроинструменты: скальпели и пинцеты для работы с объектами микронных размеров

- микромашины: моторы, насосы, турбины величиной с горошину

- микророботы

- микродатчики и исполнительные устройства

- аналитические микролаборатории на чипе.

Микро-электромеханические системы (MEMS) повысят чувствительность и контролируемость чипов. Системы MEMS позволят с минимальными затратами повысить чувствительность и механическую отдачу на уровне чипов. Также можно отметить развитие биомедицинских применений микро электромеханических систем (Bio-MEMS), которые основаны на микрокапиллярах (узких автономных каналах для потоков жидкостей) из поликристалличенкого алмаза.

### Датчики давления

Датчики давления — первое микромеханическое изделие, выполненное методами микроэлектронной технологии (1968 г.). Сейчас только на рынке США представлено 14 тысяч различных конструкций датчиков давления, реализующих восемь основных методов преобразования. Объем производства — свыше 500 млн датчиков в год, почти 90 % из них составляют датчики, изготовленные методами микротехнологии. Микромеханические конструкции имеют высокие метрологические характеристики, малые габариты и продолжают активно совершенствоваться. Характерные размеры чипов — единицы миллиметров. Одновременно на пластине изготавливаются до тысячи чипов.

### Акселерометры

Акселерометры — второе по успешности внедрения микромеханическое устройство. Области применения: навигационные системы, системы безопасности, сертификация грузоперевозок, медицинская техника, спорт.

Наиболее массовое применение — в автомобильных системах безопасности. Кроме того, в сочетании с микрогироскопами микроакселерометры служат основой построения инерциальных навигационных систем, широко применяющихся в системах вооружения и позволяющих многократно повысить точность поражения целей при стрельбе артиллерийскими и авиационными управляемыми снарядами.

### Тепловые машины

Примером работ в данном направлении может служить газотурбинный двигатель — электрогенератор. В ближайшем будущем предусматривается создание газотурбинного двигателя мощностью до 30– 60 Вт размерами 10×3 мм с диаметром рабочего колеса турбины 2 мм. Частота вращения — до 2,5 млн об/мин, расход топлива — до 10 г/ч. Отношение тяги к весу в десять с лишним раз выше, чем у самых совершенных турбин обычных размеров.

Области применения: системы автономного энергоснабжения для транспортных средств, робототехнических устройств и других объектов, индивидуальное энергоснабжение «электронной амуниции» солдат, туристов, геологов и т.п.

Другим примером разработки в области тепловых микромашин может служить жидкостный реактивный микродвигатель (ЖРД). Его отношение тяга/вес в сто раз выше, чем у современных ЖРД. Габариты 12×12×2 мм, давление в камере сгорания — до 150 атм, тяга — до 1 кг.

Миниатюризация тепловых машин, помимо резкого увеличения отношения тяги к весу, обеспечивает крайне малые постоянные времени регулирования, что в сочетании со встроенной электронной системой чрезвычайно повышает гибкость управления. Это позволяет создать матричные многодвигательные распределенные системы управляемой тяги для летательных и космических аппаратов новых поколений.

### Атомно-силовые и туннельные микроскопы

С применением средств микромеханики созданы наиболее совершенные инструменты нанотех-нологии, позволяющие исследовать и модифицировать поверхности различных материалов (в том числе и биологических) с разрешением до единиц Ангстрем. Плотность записи информации этим способом достигает 100 Тбит/см2. Работа выполнена в Корнуэльском университете США.

Весьма перспективными представляются работы по сочетанию микротехнологий с нано- и биотехнологиями, а также работы по созданию МЭМС-устройств, работающих в СВЧ-диапа-зоне.

На сегодняшний день в мире реализовано, включая экспериментальные образцы, огромное количество микроэлектромеханических устройств различного назначения. Можно утверждать, что в настоящее время мы находимся где-то на подъеме второй фазы развития микротехнологий — фазы сосредоточенных микроэлектромеханических устройств и систем. Однако наличие действующих образцов пока еще не привело к активному использованию МЭМС в качестве объектов инновационной деятельности. Тем не менее не вызывают сомнений широчайшие возможности применения сосредоточенных сенсорных и активаторных микротехнологических устройств в системах автоматического управления второго поколения. Уже сегодня своевременно подумать о следующей, третьей фазе развития микротехнологий.

Хотя этот вопрос оживленно обсуждается в научных кругах, для изделий третьей фазы еще не найдены общепринятые термины — их называют и «умные материалы», и «умные структуры», и «распределенные информационные системы» и др. [2]. Для подобных изделий (структур) характерным является их построение из однотипных элементов — триад, объединяющих в себе сенсорную, активаторную и управляющую компоненты. Такие триады являются аналогами биологических клеток в строении живых организмов и растений. Как и в организмах, клетки-триады «умной структуры» необязательно должны быть идентичными. Они могут иметь особенности, связанные со специализацией их функций (различные наборы сенсоров и активаторов, разные по вычислительной мощности и алгоритмам компьютеры). Общими чертами таких клеток, вытекающими из их триадного построения, являются:

- наличие определенных целей существования и деятельности;

- возможности и побудительные мотивы для достижения этих целей;

- способности к анализу ситуации, самостоятельному (хотя бы частично, на своем уровне компетенции) принятию решения и обучению (запоминанию результата анализа).

Из этих свойств первое и третье определяются в основном системой и алгоритмами управления, а второе — сенсорной (мотивы) и активаторной (возможности) подсистемами. Объединение клеток-триад в общую систему, при котором «результат больше, чем сумма компонентов» (одно из определений системы), может происходить только при согласованной, связанной деятельности всех элементов системы. Эти связи могут осуществляться как за счет центрального управляющего звена, так и за счет непосредственных связей между элементами (при достаточности таких связей для деятельности всей системы центрального звена может и не быть).

### «Умная пыль»

Это структура, характеризующаяся полным отсутствием механических связей между элементами, с активным (собственный привод, движитель) или пассивным (движение в потоке газа, жидкости) пространственным перераспределением элементов.

Возможны эпизодические непосредственные информационные связи, наиболее вероятно общение и управление через центральное управляющее звено. В основном — асинхронная деятельность элементов.

Области применения — наблюдение за погодой (пыль разбрасывается с самолета), аэро- и гидродинамические измерения в потоках, диагностические и ремонтные работы внутри трубопроводов, работающих двигателей, горячих зон, «тараканы» для уборки и сортировки мусора, поиск потерянных предметов и т.п.

### «Умная поверхность»

Жесткое, фиксированное расположение элементов в уз лах сетки (необязательно на одной поверхности), исключающее пространственное перераспределение элементов в системе координат поверхности (возможно движение или деформация сетки не по инициативе элементов). Активные информационные связи между элементами и цент ральным звеном для обеспечения синхронной и согласованной деятельности — локальные и глобальные задачи управления.

Области применения: «дельфинья шкура» (согласованные движения элементов гасят турбулентность и уменьшают аэро- или гидродинамическое сопротивление), активные акус тические подавители шума, активные адаптивные оптические системы и радиотехнические антенны, диагностика состояния и очистка корпуса корабля от обрастания.

«Умная структура»

Рисунок1- Области применения и технические особенности «умных структур»

Силовые механические связи между элементами; пространст вен -ное перераспределение, перемещение элементов возможно не только по их собственной инициативе, но и под действием связанных с ними других элементов. Еще более активны информационные локальные и центральные связи. Необходимость определения не только локальных, но и глобальных координат элементов.

Области применения: движущиеся устройства робототехнических систем («руки», «ноги», «схваты», инструменты), распределенная система реактивной тяги и управления летательных аппаратов, изменение конфигурации крыльев, винтов, рулевых поверхностей.

Переход от сосредоточенных к распределенным информационным системам ставит ряд совершенно новых проблем для всего коллектива специалистов из различных предметных областей, совместно разрабатывающих новую смарт-систему. Касается это и вопросов разработки алгоритмов управления как отдельными элементами, так и всей системой в целом. Какую степень «интеллектуальности» и самостоятельности следует обеспечить элементам, нужно ли этим элементам для успешного выполнения их частных задач иметь информацию о состоянии «соседей» и знать глобальные цели всей системы?

Совершенно очевидным является тот факт, что сосредоточение всех функций управления в центральном звене системы, состоящей из нескольких тысяч активных элементов, невозможно. Для решения такого рода вопросов   были   бы   полезны   знания об алгоритмах поведения сообществ коллективных насекомых: пчел, муравьев, термитов. Они вообще не имеют центрального звена управления, у них не проводятся производственные совещания, планирование и подведение итогов деятельности. Каждый член сообщества выполняет свою локальную задачу, а все вместе они достигают совершенно другую, глобальную (сис темную) цель.

Другим важным вопросом является эффективность того или иного физического воздействия отдельных элементов на систему или объект: полезно выявить те критические точки, слабые воздействия на которые приводят к сильным результатам.

Одной из важнейших проблем для распределенных МЭМС (особенно для автономно движущихся элементов структур, таких как «умная пыль») является проблема энергетического запаса и его пополнения. Оптимальными могут быть решения, при которых элементы черпали бы энергию, необходимую для их жизнедеятельности, непосредственно из окружающей среды: солнечный свет, потенциальная энергия сброшенных с самолета пылинок, кинетическая энергия ветра, энергия турбулентных потоков, обтекающих частицу, вибрация устройства, на котором она размещена, временная и пространственная разность температур и внешние тепловые потоки, улавливание веществ из окружающей среды для получения из них химической энергии (аналог пищи для живых организмов).

Таков далеко не полный перечень реальных перспектив и вытекающих из них задач в области развития микротехнологий и микроэлектромеханических систем.

# 2. Конструктивные особенности и основные характеристики

Современный этап развития информационных технологий требует перехода на качественно новую ступень развития принципов построения информационно-управляющих систем. Любая информационно-управляющая система содержит в себе объект управления, сенсорную подсистему (измерение состояния объекта управления), подсистему анализа и принятия решений и активаторную подсистему (воздействие на объект управления). Прогресс в создании этих систем требует адекватного развития всех трех подсистем. Бурное развитие микроэлектроники во второй половине двадцатого века обеспечило решение проблем создания анализирующей подсистемы (электронно-вычислительные машины) при существенном отставании двух других подсистем, которые в основном базируются на старых традиционных технологических методах и являются узким местом в создании новых управляющих комплексов. Причиной этой диспропорции является возможность сравнительно легкой унификации аппаратных решений подсистемы анализа, тогда как построение сенсорной и активаторной подсистем требует, как правило, индивидуальных конструктивных решений. Микротехнология в значительной мере снимает это различие, так как позволяет использовать единые технологические методы для формирования сенсорных и активаторных подсистем различных структур и назначений

Схема разработки и производства МЕМС

Составляющие информационно-управляющих систем

Микротехнологии развиваются на основе научно-технологического задела микроэлектроники в области групповых прецизионных технологий. Вместе с тем, специфика сенсорных и активаторных подсистем - их открытость в "среду обитания" объекта регулирования и выраженная трехмерность конструкций - требует ряда совершенно новых подходов ко всем составляющим цикла "проектирование-изготовление" (проектирование, технологии, материалы).

Проектирование. Новые задачи в проектировании связаны с необходимостью расчета и моделирования не только задач схемотехники и логики, но и совокупности проблем механики твердого тела, термоупругости, газо- и гидродинамики - порознь или одновременно появляющихся в изделии.

Материалы. Несмотря на то, что монокристаллический кремний - традиционный материал микроэлектроники - имеет ряд уникальных свойств,необходимы другие материалы с новыми сочетаниями электро-физико-механических свойств.

Технологические операции. Новые задачи технологии связаны с наиболее характерными отличиями изделий микроэлектроники от микросистем: если первые по существу двумерны и механически статичны, то микросистемы - это реальные трехмерные структуры, элементы которых должны иметь возможность относительного механического перемещения. Эти новые свойства требуют развития новых технологических операций для 3-D формообразования.

Микросистемная техника развивается на стыке множества отраслей науки и техники. Участие специалистов различных областей знания в разработках МСТ затрудняется отсутствием информации о возможностях технологий микроэлектроники в «необходимой и достаточной» и вместе с тем, доступной форме.

За истекшие десятилетия микроэлектронной технологией пройден путь от гибридных сборок, содержащих единичные полупроводниковые вентили, до микропроцессоров, где число транзисторов на чипе давно превысило миллион. Такой стремительный рост возможностей вычислительного ядра систем управления привел к тому, что наращивание этой подсистемы уже не приводит к адекватному увеличению возможностей системы управления в целом, ибо слабейшими (по габаритам, стоимости, энергопотреблению и др.) звеньями цепи оказываются сенсорная (измерительная) и актюаторная (исполнительная) подсистемы. Поэтому дальнейший прогресс техники неизбежно связан с прогрессом сенсорных и актюаторных подсистем, вначале на базе микроэлектромеханических дискретных элементов, функционально и технологически совместимых с вычислительной подсистемой, а затем и путем полного слияния всех трех подсистем в единой микросистеме.

Существующие технологии МЕМС используют в основном модернизированные технологические приемы микроэлектроники.

Исследования по использованию технологических приемов и методов микроэлектроники для создания интегрированных микроустройств, содержащих в одном чипе как электронные компоненты, так и компоненты, выполняющие механические функции начались еще в 70-е годы прошлого века.

Достоинствами такого подхода к созданию микроустройств являются:

- обеспечение очень высокой точности изготовления (менее 1мкм),

- параллельное («групповое») изготовление большего количества одинаковых устройств, обеспечивающее низкую стоимость единичного изделия,

- однотипное и одновременное изготовление механических, электрических и др. элементов устройств со сложной топологией и комплексной структурой. В противоположность обычным технологическим методам, усложнение геометрической конфигурации (в рамках планарности) не является ограничением и не ведет к удорожанию устройства.

Микромеханические датчики самых различных типов и назначения в настоящее время наиболее освоены. Их отличают малые габариты и энергопотребление, невысокая цена при достаточно высоких характеристиках. Разработаны и активно разрабатываются исполнительные устройства: микродвигатели, насосы, элементы приводов, клапаны, а также различные «экзотические» устройства нетрадиционных схем - шагающие микророботы, микромахолеты и т.д.

# 3 Примеры отечественных и зарубежных разработок, их основные технические характеристики

Исследователи Массачусетского технологического института разработали газо-турбинный двигатель размером с монету в 50 коп. Микротурбина, основанная на MEMS (микро-электромеханической системе) - это силиконовый тепловой двигатель диаметром 1 см и толщиной 3 мм, созданный для производства 10-20Вт электроэнергии.

Получившееся устройство может работать в 10 раз дольше, чем батарейка того же веса, и может использоваться в ноутбуках, сотовых телефонах, радио и других электронных приборах.

Микродвигатель состоит из 6 уложенных в стопку и соединенных друг с другом силиконовых пластин. Каждая пластина – это отдельный кристалл с четко выровненными атомами, что делает его очень прочным. Чтобы получить необходимые компоненты, пластины готовятся отдельно с использованием современного травления для разъедания выбранного материала. Когда пластины сложены в стопку, поверхности и пространства между ними обеспечивают необходимые качества и функции. В крошечной камере сгорания топливо и воздух быстро смешиваются и сгорают. Лопасти турбины, сделанные из малодефектных, высокопрочных микроматериалов, вращаются со скоростью 20 000 вращений в секунду – в 100 раз быстрее, чем в сверхзвуковых самолетах. Мини-генератор производит 10Вт электроэнергии. Маленький компрессор повышает давление воздуха при подготовке к сгоранию. Охлаждение, которое всегда является проблемой в нагревающихся микроприборах, оказалось вполне достаточным за счет отправления сжатого воздуха вокруг внешней стороны камеры сгорания.

Исследование профинансировано Научно-исследовательской лабораторией Вооруженных сил США.

Источник сведений: www.aktex.ru

3.1Заводная муха

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли планируют создать микромеханическое насекомое с размахом крыла в 10-25 мм, способное на автономный полет. За основу взяты биологические принципы, с помощью которых ученые надеются достигнуть скорости и «маневренности» настоящей мухи. Разработчики делают ставку на пьезоэлектрические приводы и корпус из гибких материалов, которые смогут обеспечить требуемое распределение мощности и необходимую подъемную силу крыла, используя в качестве источника энергии солнечные батареи (рис. 2).

Биологическим прототипом разработки выбрана мясная муха Каллифора, имеющая почти оптимальный размер для относительно легкого размещения на ее механическом аналоге моторчиков, крыльев и всей электроники. Наиболее сложный вопрос разработки — как передать крыльям необходимую мощность — ученые решают путем использования пьезоэлектрического двигателя и специального привода, которые обладают потенциально большей силой и меньшим весом, чем мышцы мухи. Для осуществления полета механического насекомого будет достаточно мощности в 10 милливатт, что вполне по силам современным MEMS-технологиям. В дальнейшем исследователи намерены оснастить «муху» устройствами дистанционного управления и контроля полета, включающими оптическую систему для определения высоты и гироскоп для стабилизации в полете.

3.2 Сенсорная перчатка и «умная» пыль

Клавиатура, надеваемая на руку (рис. 3), напоминает часть специального костюма, подобного тому, что используется в технологии motion capture. Электронная перчатка была создана в Калифорнийском университете для того, чтобы продемонстрировать возможности использования микроакселерометров для расшифровки и перевода жестов рук в интерпретируемые компьютером символы. Пять двухосных акселерометров размещены на кончиках пальцев каждой перчатки, шестой — на тыльной стороне ладони. Получаемые аналоговые сигналы оцифровываются микроконтроллером и передаются через последовательный порт в компьютер, который вычисляет точное положение пальцев. После чего компьютер пытается определить, какой жест был сделан рукой и какому символу он соответствует. На данный момент алгоритм распознавания работает только для статических положений рук, воспроизводя таким способом практически весь английский алфавит.

Клавиатура-перчатка представляет собой крупномасштабную модель микро-электромеханических систем, разрабатываемых в проекте Smart Dust («умная» пыль), цель которого — создание автономных миниатюрных (общим объемом в один кубический миллиметр) устройств, интегрирующих на одном чипе источник питания, различные датчики (например, микроакселерометры, оптические сенсоры и т. п.) и беспроводные средства связи. «Пылинки» должны легко крепиться к самым разнообразным предметам и обладать широким спектром применения. Например, разработка виртуальных устройств ввода данных на основе технологии Smart Dust позволит играть на виртуальном пианино, создавать трехмерные компьютерные модели, вылепленные из воображаемого материала, общаться с компьютером на языке жестов. С помощью целого ряда подобных устройств можно построить, к примеру, систему мониторинга качества продукции (например, электронных приборов) или комплекс слежения за положением вещей в пространстве, что даст возможность вести скрытное наблюдение за людьми, следить за передвижением автотранспорта и т. п. Созданные в настоящее время образцы пока еще в несколько раз больше нужного, но уже несут в себе почти все необходимые компоненты (рис. 4).

3.3 Карманные ракеты

Если уменьшить долю иронии в оценке некоторых фанатов-одиночек, стремящихся на собственноручно изготовленных ракетах полететь в космос, можно смело сказать, что в недалеком будущем каждый сможет купить себе ракету и запустить небольшой личный спутник. Осуществиться подобным надеждам поможет любопытный проект, разрабатываемый в Массачусетском технологическом институте (МТИ). При поддержке НАСА инженеры МТИ создают микроракету, имеющую размеры мелкой монеты и представляющую собой микроэлектромеханическую систему, изготовленную из кремния. С помощью нескольких таких устройств ученые смогут запускать на орбиту наноспутники размером с банку пива, сеть из которых могла бы вести наблюдение за Землей или заниматься обслуживанием своих более крупных собратьев. И хотя пока только некоторые из действующих образцов микроракет могут подниматься хотя бы на несколько метров, у них большие перспективы, ведь по показателю отношения количества генерируемой тяги к собственному весу МЭМС-двигатели опережают даже двигатели Шаттла (85 против 70).

3.4 Машина для лилипута

В начале этого года ученые из Национальной лаборатории Сандиа объявили о создании миниатюрных машин-роботов на гусеничном ходу, имеющих автономное питание и управление. Самое впечатляющее в этой разработке — размеры: около 6 мм в высоту, ширину и длину. Вес устройства всего семь граммов. Маленький робот состоит из полимерного каркаса, трех батареек от часов, шести колес, двух гусениц, двух моторов, процессора с 8 Кб памяти и датчика температуры (рис. 5). Машина может нести на себе такие приборы как микрофон, видеокамера, химический датчик. Не будут машины обделены и связью, для чего планируется использовать беспроводную систему передачи данных, работающую в радио- или инфракрасном диапазоне. Что же касается их мощности, машины способны двигать объекты равного с ними веса. Кроме того, исследователи из Sandia Labs создают единую коммуникационную среду, которая позволит нескольким устройствам объединяться в группы для решения общей задачи под управлением центрального компьютера. Ученые Лаборатории уже разработали алгоритмы управления машинами и обмена информацией между ними.

По мнению разработчиков, основной областью применения этих роботов станет поиск и обезвреживание мин, опасных биологических и химических материалов. Благодаря своим гусеницам машины очень проходимы и маневренны (робот спокойно забирается на монету и может развернуться на ней), но работа вне помещения — не их стихия. К тому же скорость передвижения машин очень мала — около метра в минуту, батареек же хватает всего на десять минут работы. Ученые говорят, что способны удвоить это время, что, однако, не исправит ситуацию — требуются много меньшие по размеру и более энергоемкие элементы питания, на данный момент — главное препятствие дальнейшей миниатюризации.

Клеточная терапия

Еще одна разработка Sandia Labs -микроэлектромеханический конвейер для работы с отдельными клетками. Похожий на микрочелюсти механизм, помещенный в трубку толщиной всего 20 микрон, способен отлавливать и, удерживая короткое время, деформировать красные кровяные тельца —

эритроциты, которые затем освобождаются, восстанавливают свою форму и продолжают движение (рис. 6). Каждая такая ловушка работает со скоростью 10 клеток в секунду. Конечная цель разработчиков — создать устройство, объединяющее тысячи таких ловушек, способных прокалывать клетку тонкой силиконовой трубкой и вводить в нее ДНК, белки, медикаменты — для противодействия биологической или химической атаке, вторжению вирусов, лечения генетических нарушений; это представляет большой интерес для медицины, генетической инженерии, сельского хозяйства. В настоящее время учеными создан модуль, содержащий восемь «ловушек» и микромоторчик приводящий в движение механические челюсти. Плата с модулем может свободно перемещаться в объеме тонкой соломки для коктейля

Безусловно, не стоит ожидать широкого распространения стольких удивительных механизмов в ближайшие несколько лет. Скорее всего, они войдут в нашу жизнь медленно и незаметно. И уже году этак в 2021-м, возможно, никого не удивит сосед, запускающий свой персональный наноспутник, или доктор, за несколько часов вылечивающий больного с помощью «интеллектуального» фильтра крови. Поживем — увидим.

Одно из успешных применений микроэлектромеханических (МЭМС) устройств в быту ― разнообразные акселерометры, сенсоры и устройства на их основе. МЭМС ― это первая ступень в развитии наносистем и молекулярных машин. Именно на базе МЭМС произошла миниатюризация многих устройств, в основном, систем навигации, использующихся в беспилотных военных машинах.

И вот совсем недавно появился новый продукт — дистанционное управление телевизором, которым управляют с помощью интуитивно понятных взмахов и движений кольцом-мышью The Loop. МЭМС производят уже двадцать пять лет — с тех пор, как стала развиваться технология фотолитографии, с помощью которой сегодня производят практически всю микроэлектронику. За прошлый год, по данным Network of Excellence in Multifunctional Microsystems (NEXUS), рынок многофункциональных МЭМС-систем составил $68 млрд. и устойчиво продолжает расти в 2006 году.

МЭМС-сенсоры уже используются в системе мониторинга и охраны территории от вторжения в любых погодных условиях. Ранее разработанная система дистанционных сенсоров Improved Remote Battlefield Sensor System (IREMBASS) была дорогостоящей и крупногабаритной. Компания L-3 Communications Inc. разработала REMBASS II, которая использует МЭМС для сокращения размеров сенсоров.

И вот, наконец, найдено «мирное» применение этой полувоенной технологии микросенсоров: на основе МЭМС компания Hillcrest Labs выпустила беспроводную «воздушную» мышь The Loop для дистанционного управления телевизором. Это необычное устройство было продемонстрировано на шоу бытовой электроники (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе, которое прошло в январе этого года.

Мышь The Loop не имеет практически ничего общего с традиционной компьютерной мышью — это, скорее, гибрид пульта управления телевизором и беспроводной указки. Устройство называется так из-за характерной формы в виде кольца. По словам представителей компании Hillcrest Labs, мышь может предоставить до 50 функций управления телевизором, хотя приборов управления в ней всего три — две кнопки и скроллер. При этом система навигации очень удобна и интуитивна — к ней можно почти сразу привыкнуть. Так, МЭМС-сенсоры отслеживают перемещения кольца-мыши в пространстве и, исходя из этого, управляют меню и изображением. Фактически, переключения каналов будут реализованы с помощью простых движений кольцом-мышью.

Как заявляют представители компании, продукт может появиться в розничной продаже уже в 2008 году.

В лаборатории прецизионных систем Бостонского университета создан новый класс микро - электромеханических деформируемых зеркал (micro-electro-mechanical deformable mirrors, MEMS-DMs). Эти устройства предназначены для корректировки временных флуктуаций резкости наведения или фокуса луча в оптических системах квантовых генераторов (лазеров). Каждое зеркало состоит из гибкой кремниевой мембраны, размещаемой на плоскости электростатического микро привода. Для корректировки оптических аберраций в реальном масштабе с помощью этих зеркал используется система управления с обратной связью. В ходе проекта разработаны новые методы управления и обработки рабочей плоскости MEMS-DM устройств. В сравнении с существующим системами новые MEMS-зеркала имеют более низкую стоимость, меньшие габариты, сниженную мощность потребления и большее быстродействие, что позволит в ближайшие несколько лет расширять диапазон их применения в оптических системах нуждающихся в адаптивной компенсации генерируемых сигналов.