Введение

Регулируемый привод в промышленности осуществляться в настоящее время  преимущественно с помощью двигателей постоянного тока. Наилучшими технико- экономическими показателями обладает ТИРИСТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД.

Первые в Советском Союзе тиристорные электроприводы для металлообрабатывающей промышленности были разработаны в Экспериментальном научно-исследовательском институте металлорежущих станков и Сибирском научно-исследовательском электротехническом институте, а для металлургической промышленности- в институте Тяжпромэлектропроект.

Институт Тяжпромэлектропроект приступил к созданию тиристорных преобразователей в 1961 году, в 1963г. был введен в эксплуатацию тиристорный возбудитель двигателя, в 1965г.-нереверсивный привод моталки стана, в 1966г.-нереверсивный привод большой мощности прокатной клетки непрерывного стана и реверсивный привод с раздельным управлением.

Прогресс в области полупроводниковой электроники и преобразовательной техники оказал серьезное влияние на развитие автоматизированного электропривода. Использование тиристорных преобразователей и полупроводниковых систем управления позволило не только улучшить некоторые технико-экономические показатели существующих систем, но и применить новые принципы управления, реализация которых ранее была экономически неоправданной или технически невозможной. Это относится в первую очередь к электроприводам переменного тока, в которых осуществление новых алгоритмов управления двигателем позволило создать надежные системы, обеспечивающие высокое качество статических и динамических характеристик. В настоящее время эти системы вышли из стен лабораторий и завоевывают все более прочные позиции в промышленности и на транспорте. Работа в области создания и эксплуатации тиристорных электроприводов переменного тока связана с необходимостью углубленного изучения многих смежных дисциплин (преобразовательной техники, основ микроэлектроники, информационно-измерительной техники, теории автоматического регулирования, электрических машин и др.), а главное, требует от специалиста нетривиального подхода к решению задач и способности переосмысливать сложившиеся годами традиционные решения [1].

3

1 Принципы действия тиристорного электропривода и области его применения

1.1 Основные принципы действия

Электропривод представляет собой электромеханическую систему, состоящую из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенную для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением.

В зависимости от типа электродвигателя различают электроприводы постоянного и переменного тока.

Различают также регулируемый электропривод, параметры движения которого могут изменяться по внешним командам, и нерегулируемый. Наиболее совершенным видом регулируемого электропривода является электропривод, в котором регулирование осуществляется изменением среднего значения напряжения, приложенного к якорю электродвигателя или к его обмотке возбуждения. В последнее время в качестве источника регулируемого напряжения используют  тиристорные преобразователи (ТП). такие электроприводы называются  тиристорными [2].

Тиристорный электропривод, электропривод, в котором режим работы его исполнительного двигателя (ИД) или иного исполнительного механизма (ИМ) регулируется преобразовательным устройством (ПУ) на тиристорах.

В Тиристорном электроприводе переменного тока в качестве ИД чаще всего применяют асинхронные и синхронные трёхфазные электродвигатели, режим работы которых можно регулировать изменением частоты и амплитуды напряжения, подводимого к статору, а в случае синхронного двигателя — также изменением тока в обмотке возбуждения. В Т. э. этого типа, питающихся от источника переменного тока, регулирующим ПУ обычно служит тиристорный преобразователь частоты выполненный либо с промежуточным звеном постоянного или переменного тока, либо по схеме с непосредственной связью. При питании таких Т. э. от источника постоянного тока в качестве ПУ используют автономный инвектор. Реверсирование ИД в Т. э. переменного тока осуществляют, изменяя последовательность чередования фаз напряжения, подводимого к статору.

В Т. э. постоянного тока применяют двигатели постоянного тока с последовательным, параллельным, смешанным или независимым возбуждением, регулирование режимов работы которых можно производить по цепи обмотки якоря или обмотки возбуждения. В Т. э. этого типа, питающихся от источника переменного тока, ПУ служит тиристорный выпрямитель тока. Если питание таких Т. э. осуществляется от источника постоянного тока, то ПУ выполняют в виде импульсного регулятора постоянного тока или системы «инвертор — выпрямитель» с промежуточным звеном переменного тока повышенной частоты. В Т. э. постоянного тока реверсирование ИД производят изменением направления тока в обмотке якоря или обмотке возбуждения двигателя (при этом применяют второе такое же ПУ, включаемое встречно-параллельно с первым по отношению к цепи ИД).

Для гальванической развязки цепей питания и нагрузки, а также при необходимости согласовать величины напряжения источника питания и ИД в Т. э. используют трансформатор, включая его на входе ПУ (если Т. э. питается от источника переменного тока) или в его промежуточном звене (при питании Т. э. постоянным током). Управление передаваемым через ПУ потоком энергии осуществляют посредством ручной или автоматической системы управления и регулирования (СУР), включающей блоки питания, регулирования частоты и напряжения, формирования управляющих импульсов для тиристоров силовых цепей ПУ, а также блоки защиты от токов короткого замыкания, перегрузок и перенапряжении. Современные СУР выполняют на типовых логических блоках

4

и интегральных схемах, имеющих малые габариты, высокие быстродействие и надёжность. Для отвода тепла от тиристоров и ИД используют естественное или принудительное воздушное либо жидкостное охлаждение.

Тиристорного  электропривода находят применение в различных отраслях промышленности и на транспорте. Мощность Т. э. составляет (в зависимости от их назначения) от нескольких квт до 10 Мвт и выше.

1.2 Преимущества тиристорного электропривода переменного тока

Задача выбора регулируемого электропривода для конкретного случая сводится к поиску системы, которая наиболее целесообразным с экономической точки зрения способом обеспечивает требуемый диапазон, быстродействие и точность регулирования. Для регулируемых приводов в Европе и США широко используются коллекторные машины переменного тока, так как они питаются непосредственно от сети переменного тока, однако реверсивные электроприводы с плавным регулированием частоты вращения в широком диапазоне выполняются в большинстве случаев на базе двигателя постоянного тока. Двигатели постоянного тока с независимым возбуждением позволяют эффективно и с высоким быстродействием регулировать частоту вращения путем изменения напряжения якоря и тока возбуждения. В настоящее время постоянный ток получают от сети переменного тока при помощи управляемого полупроводникового выпрямителя, в результате чего к якорю двигателя подводится регулируемое напряжение постоянного тока. Высокая точность регулирования частоты вращения в таком электроприводе достигается за счет применения замкнутых систем с различными обратными связями.

Однако применение двигателя постоянного тока и схемах регулируемого электропривода имеет свои недостатки. Коллектор такого двигателя состоит из большого количества медных сегментов, разделенных тонким слоем изолирующего материала, в качестве которого используется слюда. Такая конструкция, требующая тщательного изготовления, увеличивает стоимость двигателя постоянного тока и уменьшает его мощность, отнесенную к единице массы. Износ щеток и коллектора усиливается при искрении, а диэлектрические свойства слюды ограничивают напряжение между сегментами. Поэтому напряжение якоря двигателя постоянного тока не превышает максимального значения, 1500 В.

Ток якоря и скорость его изменения лимитируются условиями коммутации, частота вращения машин постоянного тока также   ограничена. В то же время ротор асинхронного двигателя с беличьей клеткой имеет короткозамкнутую обмотку, которая часто изготавливается литьем. Стержни обмотки не требуется изолировать от пластин сердечника ротора, поэтому двигатель с клеткой имеет малый момент инерции и может длительно работать при высоких температурах и частотах вращения без профилактики. К тому же стоимость таких двигателей составляет примерно одну шестую часть стоимости двигателя постоянного тока с такими же номинальными значениями частоты вращения и мощности.  Отношение мощности асинхронного двигателя с беличьей клеткой к его массе примерно в 2 раза больше, чем у двигателя постоянного тока. Асинхронные двигатели изготавливаются на значительно большие мощности, чем двигатели постоянного тока, так как отсутствует ограничение на ток статора по условиям коммутации, а напряжение статора может достигать 15 кВ и более. В связи с этим становится ясным, почему предприняты многочисленные попытки осуществить экономичное и эффективное регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Регулирование частоты вращения таких двигателей в ограниченном диапазоне может быть осуществлено изменением напряжения статора при его постоянной частоте, однако для эффективного регулирования в широком диапазоне частоту необходимо изменять.

5

Машинные и полупроводниковые преобразователи частоты являются сравнительно дорогими устройствами, что часто сводит на нет экономию средств, полученных за счет замены двигателя постоянного тока более дешевым асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. Однако на базе статических преобразователей частоты могут быть разработаны регулируемые электроприводы с такими показателями точности и надежности работы, которые никогда раньше не могли быть достигнуты, а первоначальные капитальные затраты быстро окупаются за счет улучшения качества работы и снижения эксплуатационных расходов. Особенно заманчивой областью применения регулируемых электроприводов с частотным управлением являются многодвигательные системы, в которых большое количество двигателей небольшой мощности одновременно питается от одного источника с регулируемой частотой. В таких установках преобразователь частоты окупается за счет значительного уменьшения суммарной стоимости большого количества двигателя.

Частотное регулирование является особенно целесообразным в тех случаях, когда требуется обеспечить строго согласованное вращение валов двигателей, так как современные статические преобразователи позволяют обеспечить высокую точность и длительную стабильность частоты на их выходе. Если эти преобразователи используются для питания обычных синхронных или реактивных двигателей, то стабильность и точность выходной частоты однозначно определяет такие же показатели для частоты вращения валов этих двигателей. Требуемое соотношение частот вращения всех двигателей в этом случае может быть осуществлено за счет применения редукторов или двигателей с различным числом полюсов. Иногда в таких системах могут использоваться цифровые устройства регулирования.

Для получения бесконтактного электропривода применяются синхронные двигатели с постоянными магнитами или реактивные двигатели. Современные электроприводы такого типа легко могут обеспечить точность поддержания частоты вращения 0,001 % и менее в любом диапазоне, что превосходит возможности других систем электропривода. Многодвигательные электроприводы нашли широкое применение в текстильной и бумажной промышленности, а также для различных обрабатывающих линий, где точное поддержание соотношения частот вращения определяет качество обрабатываемого продукта. В таких установках надежность тоже является важным показателем, так как отказы в работе могут привести к значительным потерям за счет простоя оборудования. Эта надежность определяется наличием статического преобразователя частоты и серийного бесконтактного двигателя переменного тока.

Одиночные электроприводы с частотным управлением используются в тех случаях, когда другие варианты регулируемого электропривода не обеспечивают требуемой точности регулирования. Они также находят применение при неблагоприятных условиях окружающей среды и в тех случаях, когда использование коллекторных двигателей является невозможным по условиям эксплуатации.

Статические преобразователи частоты содержат большое количество специальных электронных блоков, обслуживание которых может вызвать некоторые затруднения. Однако при модульной конструкции преобразователя неисправные элементы легко можно обнаружить и заменить. Ремонт неисправных модулей в этом случае может производиться квалифицированным персоналом в специализированных мастерских. Надежность аппаратуры управления увеличивается при использовании монолитных интегральных схем. Тиристоры сами по себе имеют неограниченный срок службы, если не нарушаются условия их нормальной эксплуатации. Особенно это касается кратковременного тока перегрузки, которым необходимо тщательно соблюдать. Это обстоятельство может потребовать увеличения мощности тиристорного преобразователя с тем, чтобы создать условия для его нормальной работы при значительных пусковых токах двигателя.

6

Высокая стоимость тиристорных устройств первых выпусков препятствовала их внедрению, однако в настоящее время цены на тиристоры постоянно снижаются, поэтому системы регулируемого электропривода со статическими преобразователями частоты становятся конкурентоспособными с другими способами регулирования. Доказательством этому служит широкое применение таких устройств и большой диапазон мощностей преобразователей, от нескольких единиц до сотен киловольт-ампер, выпускаемых различными изготовителями. Нет сомнения в том, что в будущем по мере дальнейшего развития интегральных схем и снижения цен на тиристоры значение статических преобразователей частоты для систем регулируемого электропривода будет возрастать.

1.3 Основные сведения частотно-регулируемом электроприводе

Частотный преобразователь в комплекте с асинхронным электродвигателем позволяет заменить электропривод постоянного тока. Системы регулирования скорости двигателя постоянного тока (ДПТ) достаточно просты, но слабым местом такого электропривода является электродвигатель. Он дорог и ненадежен. При работе происходит искрение щеток, под воздействием электроэрозии изнашивается коллектор; такой электродвигатель не может использоваться в запыленной и взрывоопасной среде.
 Асинхронные электродвигатели (АД) превосходят двигатели постоянного тока по многим параметрам: они просты по устройству и надежны, так как не имеют подвижных контактов; имеют меньшие по сравнению с ДПТ размеры, массу и стоимость при той же мощности; АД просты в  изготовлении и эксплуатации.
                Основной недостаток асинхронных электродвигателей – сложность регулирования их скорости традиционными методами (изменением питающего напряжения, введением дополнительных сопротивлений в цепь обмоток).
          Управление асинхронным электродвигателем в частотном режиме до недавнего времени было большой проблемой, хотя теория частотного регулирования была разработана еще в тридцатых годах. Развитие частотно-регулируемого электропривода сдерживалось высокой стоимостью преобразователей частоты. Появление силовых схем с IGBT-транзисторами, разработка высокопроизводительных микропроцессорных систем управления  позволило различным фирмам Европы, США и Японии создать современные преобразователи частоты доступной стоимости. 
                  Известно, что регулирование частоты вращения исполнительных механизмов можно осуществлять  при помощи различных устройств: механических вариаторов,  гидравлических муфт, дополнительно вводимыми в статор или ротор резисторами, электромеханическими преобразователями частоты, статическими преобразователями частоты.  
 Применение первых четырех устройств не обеспечивает высокого качества регулирования скорости,  неэкономично, требует больших затрат при монтаже и эксплуатации.

 Статические преобразователи частоты являются наиболее совершенными устройствами управления асинхронным приводом в настоящее время.
                  Принцип частотного метода регулирования скорости АД заключается в том, что,  изменяя частоту     f1     питающего     напряжения,   можно  в соответствии  с   выражением    w0                   при неизменном числе  пар полюсов p изменять угловую скорость магнитного поля статора.

 Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, а механические характеристики обладают высокой жесткостью.

7

Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением скольжения АД, поэтому потери мощности при регулировании невелики.

 Для получения высоких энергетических показателей АД – коэффициентов мощности, полезного действия, перегрузочной способности – необходимо одновременно с частотой изменять и подводимое напряжение.

Закон изменения напряжения зависит от характера  момента  нагрузки Mс .  При постоянном  моменте   нагрузки Mс=const напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально частоте .
Для вентиляторного характера момента нагрузки это состояние имеет вид   , а при моменте нагрузки, обратно пропорциональном скорости –  .

Таким образом, для плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения вала асинхронного электродвигателя, преобразователь частоты должен обеспечивать одновременное регулирование частоты и напряжения на статоре АД.

1.4 Преимущества использования регулируемого электропривода в технологических процессах

Применение регулируемого электропривода обеспечивает энергосбережение и позволяет получать новые качества систем и объектов. Значительная экономия электроэнергии обес-печивается за счет регулирования какого-либо технологического параметра. Если это тран-спортер или конвейер, то можно регулировать скорость его движения; если это насос или вентилятор – можно поддерживать давление или регулировать производительность; если это станок, то можно плавно регулировать скорость подачи или главного движения.
 Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, но сегодня доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.
Перспективность частотного  регулирования  наглядно  видна  из рисунка 1

Рисунок.1- Потребление мощности при различных способах  регулирования скорости                     вращения насосов

8

Таким образом, при дросселировании  поток вещества, сдерживаемый задвижкой или клапаном,  не совершает полезной работы. Применение регулируемого электропривода насоса или вентилятора позволяет задать необходимое давление или расход, что обеспечит не только экономию электроэнергии, но и снизит потери транспортируемого вещества.

1.5Структура преобразователя частоты

Большинство  современных  преобразователей частоты построено по схеме двойного преобразования.  Они  состоят из следующих основных частей:  звена  постоянного  тока  (неуправляемого выпрямителя), силового импульсного инвертора и системы управления.

Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра.  Переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение постоянного тока.

Силовой трехфазный импульсный инвертор состоит из шести транзисторных ключей. Каждая обмотка электродвигателя подключается через соответствующий ключ к положительному и отрицательному выводам выпрямителя. Инвертор осуществляет преобразование выпрямленного напряжения в трехфазное переменное напряжение нужной частоты и амплитуды, которое прикладывается к обмоткам статора электродвигателя.

В выходных каскадах инвертора в качестве ключей используются силовые IGBT-транзисторы. По сравнению с тиристорами они имеют более высокую частоту переключения, что позволяет вырабатывать выходной сигнал синусоидальной формы с минимальными искажениями

1.6 Принцип заботы преобразователя частоты

Преобразователь частоты (ПЧ) состоит из неуправляемого диодного силового выпрямителя В, автономного инвертора (АИН), системы  управления  СУИ ШИМ, системы автоматического регулирования (САР), дросселя Lв и конденсатора фильтраCв (рисунок 2).  Регулирование выходной частоты fвых. и напряжения  Uвых осуществляется в АИН за счет высокочастотного широтно-импульсного (ШИМ) управления. ШИМ характеризуется периодом модуляции, внутри которого обмотка статора ЭД подключается поочередно к положительному и отрицательному полюсам выпрямителя.
 	   Длительность этих состояний внутри периода ШИМ модулируется по синусоидальному закону. При высоких (обычно 2…15 кГц) тактовых частотах ШИМ, в обмотках электродвигателя, вследствие их фильтрующих свойств, текут синусоидальные токи.

Рисунок 2- Упрощенная схема автономного инвертора с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).

9

Таким образом, форма кривой выходного напряжения представляет собой высоко-частотную двух полярную последовательность прямоугольных импульсов (рисунок 3). Частота импульсов определяется частотой ШИМ, длительность (ширина) импульсов в течение периода выходной частоты АИН промоделирована по синусоидальному закону. Форма кривой выходного тока (тока в обмотках асинхронного электродвигателя) практически синусоидальна.
              Регулирование выходного напряжения АИН можно осуществить двумя способами: амплитудным  (АР) за счет изменения входного напряжения Uв  и широтно-импульсным (ШИМ) за счет изменения программы переключения вентилей V1-V6 при Uв = const. Второй способ получил распространение в современных преобразователях частоты благодаря развитию современной элементной базы (микропроцессоры, IBGT-транзисторы). При ШИМ-модуляции форма токов в обмотках статора АД получается близкой к синусоидальной благодаря фильтрующим свойствам самих обмоток.

Рисунок 3- Форма кривых напряжения и тока на выходе инвертора   с широтно-импульсной модуляцией.

Такое управление позволяет получить высокий КПД преобразователя и эквивалентно аналоговому управлению с помощью частоты и амплитуды напряжения.

Современные инверторы выполняются на основе полностью управляемых силовых полупроводниковых приборов – запираемых GTO – тиристоров, либо биполярных IGBT-транзисторов с изолированным затвором. На рисунке 4 представлена 3-х фазная мостовая схема автономного инвертора на IGBT-транзисторах.

Она состоит из входного емкостного фильтра Cф и шести IGBT-транзисторов V1-V6 включенными встречно-параллельно диодами обратного тока D1-D6.

За счет поочередного переключения вентилей V1-V6 по алгоритму, заданному системой управления, постоянное входной напряжение Uв  преобразуется в переменное прямоугольно-импульсное выходное напряжение. Через управляемые ключи V1-V6 протекает активная составляющая тока асинхронного электродвигателя АД, через диоды D1-D6 – реактивная составляющая тока АД [8].

10

Рисунок 4-  Схема инвертора.
И – трехфазный мостовой инвертор;
В – трехфазный мостовой выпрямитель; Сф – конденсатор фильтра

1.7 Преимущества тиристорного электропривода переменного тока

Задача выбора регулируемого электропривода для конкретного случая сводится к поиску системы, которая наиболее целесообразным с экономической точки зрения способом обеспечивает требуемый диапазон, быстродействие и точность регулирования. Для регулируемых приводов в Европе и США широко используются коллекторные машины переменного тока, так как они питаются непосредственно от сети переменного тока, однако реверсивные электроприводы с плавным регулированием частоты вращения в широком диапазоне выполняются в большинстве случаев на базе двигателя постоянного тока. Двигатели постоянного тока с независимым возбуждением позволяют эффективно и с высоким быстродействием регулировать частоту вращения путем изменения напряжения якоря и тока возбуждения. В настоящее время постоянный ток получают от сети переменного тока при помощи управляемого полупроводникового выпрямителя, в результате чего к якорю двигателя подводится регулируемое напряжение постоянного тока. Высокая точность регулирования частоты вращения в таком электроприводе достигается за счет применения замкнутых систем с различными обратными связями.

Однако применение двигателя постоянного тока и схемах регулируемого электропривода имеет свои недостатки. Коллектор такого двигателя состоит из большого количества медных сегментов, разделенных тонким слоем изолирующего материала, в качестве которого используется слюда. Такая конструкция, требующая тщательного изготовления, увеличивает стоимость двигателя постоянного тока и уменьшает его мощность, отнесенную к единице массы. Износ щеток и коллектора усиливается при искрении, а диэлектрические свойства слюды ограничивают напряжение между сегментами. Поэтому напряжение якоря двигателя постоянного тока не превышает максимального значения, 1500 В.

Ток якоря и скорость его изменения лимитируются условиями коммутации, частота вращения машин постоянного тока также   ограничена. В то же время ротор асинхронного двигателя с беличьей клеткой имеет короткозамкнутую обмотку, которая часто изготавливается литьем. Стержни обмотки не требуется изолировать от пластин сердечника ротора, поэтому двигатель с клеткой имеет малый момент инерции и может длительно работать при высоких температурах и частотах вращения без профилактики. К тому же

11

стоимость таких двигателей составляет примерно одну шестую часть стоимости двигателя постоянного тока с такими же номинальными значениями частоты вращения и мощности.  Отношение мощности асинхронного двигателя с беличьей клеткой к его массе примерно в 2 раза больше, чем у двигателя постоянного тока. Асинхронные двигатели изготавливаются на значительно большие мощности, чем двигатели постоянного тока, так как отсутствует ограничение на ток статора по условиям коммутации, а напряжение статора может достигать 15 кВ и более. В связи с этим становится ясным, почему предприняты многочисленные попытки осуществить экономичное и эффективное регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Регулирование частоты вращения таких двигателей в ограниченном диапазоне может быть осуществлено изменением напряжения статора при его постоянной частоте, однако для эффективного регулирования в широком диапазоне частоту необходимо изменять.

Машинные и полупроводниковые преобразователи частоты являются сравнительно дорогими устройствами, что часто сводит на нет экономию средств, полученных за счет замены двигателя постоянного тока более дешевым асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором. Однако на базе статических преобразователей частоты могут быть разработаны регулируемые электроприводы с такими показателями точности и надежности работы, которые никогда раньше не могли быть достигнуты, а первоначальные капитальные затраты быстро окупаются за счет улучшения качества работы и снижения эксплуатационных расходов. Особенно заманчивой областью применения регулируемых электроприводов с частотным управлением являются многодвигательные системы, в которых большое количество двигателей небольшой мощности одновременно питается от одного источника с регулируемой частотой. В таких установках преобразователь частоты окупается за счет значительного уменьшения суммарной стоимости большого количества двигателя.

Частотное регулирование является особенно целесообразным в тех случаях, когда требуется обеспечить строго согласованное вращение валов двигателей, так как современные статические преобразователи позволяют обеспечить высокую точность и длительную стабильность частоты на их выходе. Если эти преобразователи используются для питания обычных синхронных или реактивных двигателей, то стабильность и точность выходной частоты однозначно определяет такие же показатели для частоты вращения валов этих двигателей. Требуемое соотношение частот вращения всех двигателей в этом случае может быть осуществлено за счет применения редукторов или двигателей с различным числом полюсов. Иногда в таких системах могут использоваться цифровые устройства регулирования.

Для получения бесконтактного электропривода применяются синхронные двигатели с постоянными магнитами или реактивные двигатели. Современные электроприводы такого типа легко могут обеспечить точность поддержания частоты вращения 0,001 % и менее в любом диапазоне, что превосходит возможности других систем электропривода. Многодвигательные электроприводы нашли широкое применение в текстильной и бумажной промышленности, а также для различных обрабатывающих линий, где точное поддержание соотношения частот вращения определяет качество обрабатываемого продукта. В таких установках надежность тоже является важным показателем, так как отказы в работе могут привести к значительным потерям за счет простоя оборудования. Эта надежность определяется наличием статического преобразователя частоты и серийного бесконтактного двигателя переменного тока.

Одиночные электроприводы с частотным управлением используются в тех случаях, когда другие варианты регулируемого электропривода не обеспечивают требуемой точности регулирования. Они также находят применение при неблагоприятных условиях окружающей среды и в тех случаях, когда использование коллекторных двигателей является невозможным по условиям эксплуатации.

12

Статические преобразователи частоты содержат большое количество специальных электронных блоков, обслуживание которых может вызвать некоторые затруднения. Однако при модульной конструкции преобразователя неисправные элементы легко можно обнаружить и заменить. Ремонт неисправных модулей в этом случае может производиться квалифицированным персоналом в специализированных мастерских. Надежность аппаратуры управления увеличивается при использовании монолитных интегральных схем. Тиристоры сами по себе имеют неограниченный срок службы, если не нарушаются условия их нормальной эксплуатации. Особенно это касается кратковременного тока перегрузки, которым необходимо тщательно соблюдать. Это обстоятельство может потребовать увеличения мощности тиристорного преобразователя с тем, чтобы создать условия для его нормальной работы при значительных пусковых токах двигателя.

Высокая стоимость тиристорных устройств первых выпусков препятствовала их внедрению, однако в настоящее время цены на тиристоры постоянно снижаются, поэтому системы регулируемого электропривода со статическими преобразователями частоты становятся конкурентоспособными с другими способами регулирования. Доказательством этому служит широкое применение таких устройств и большой диапазон мощностей преобразователей, от нескольких единиц до сотен киловольт-ампер, выпускаемых различными изготовителями. Нет сомнения в том, что в будущем по мере дальнейшего развития интегральных схем и снижения цен на тиристоры значение статических преобразователей частоты для систем регулируемого электропривода будет возрастать.

1.8 Области применения

В крановых приводах необходимые режимы управления могут быть получены посредством схем при фазовом управлении и обратной связи по скорости.

В зарубежной практике применяются системы аналогичные отечественным, например, фирма Вестингауз с 1966 г. выпускает устройство для тиристорного управления крановыми приводами в двух модификациях: с контакторным реверсированием при бестоковой коммутации  и с тиристорным реверсированием. Схема этих устройств содержит обратную связь по скорости и допускает реализацию всех регулировочных режимов.

Применение тиристорных устройств в металлургии. В электропечах двигатель подъема и опускания электрода работает в режиме частых включений, торможений и реверсов.

13

2 Конструктивные особенности и основные характеристики

2.1Генераторы переменной частоты

Идея использования источника переменной частоты для регулирования частоты вращения двигателей переменного тока не является новой, и на протяжении многих лет для этой цели применялись вращающиеся преобразователи. Например, они использовались для многодвигательных электроприводов станков и в специальных установках, где повышенная частота позволяла уменьшить габариты двигателей. В настоящее время машинные генераторы энергии переменной частоты вытесняются статическими преобразователями.

а) Вращающиеся преобразователи частоты.

Вращающийся преобразователь частоты может быть выполнен на базе синхронного генератора, который вырабатывает энергию переменной частоты при регулируемой частоте вращения его вала. Если ток возбуждения поддерживается неизменным, отношение U/f на выходе генератора сохраняется постоянным, так как амплитуда и частота выходного напряжения пропорциональны частоте вращения. При работе на пониженных частотах значение U/f можно повысить путем увеличения тока возбуждения. Генератор приводится в движение двигателем постоянного тока или коллекторной машиной переменного тока, при этом вращающийся агрегат устанавливается в помещении, приспособленном для эксплуатации и ухода за коллекторными машинами. Регулируемые двигатели переменного тока, которые питаются от преобразователя, располагаются в более тяжелых по условиям эксплуатации местах.

б) Статические преобразователи частоты.

При замене вращающихся преобразователей частоты статическими улучшаются надежность работы и другие характеристики регулируемого электропривода переменного тока. Высокая эффективность работы преобразователя достигается при использовании статических коммутирующих приборов, которые могут находиться только в открытом или закрытом состояниях. В открытом состоянии внутреннее сопротивление такого прибора практически близко к нулю, поэтому падение напряжения на нем отсутствует, и ток определяется параметрами внешней цепи. В закрытом состоянии его сопротивление можно считать равным бесконечности, поэтому ток в цепь нагрузки не поступает. Если управление таким прибором осуществляется сигналом малой мощности, то он может быть использован в схеме преобразователя для получения переменного напряжения регулируемой частоты. Для этой цели могут использоваться  управляемые   ртутные  вентили   и   тиратроны. Большое количество схем,  применяемых в настоящее время, было первоначально разработано на базе этих устройств. Однако такие преобразователи с технической и экономической точки зрения были  несовершенными, поэтому не нашли широкого   применения.   Появление тиристоров, которые являются полупроводниковыми аналогами тиратронов, и возможность  их  использования в устройствах большой мощности дали новый толчок развитию методов преобразования энергии переменного тока и привели к пересмотру и усовершенствованию разработанных ранее схем.

Переключение тиристора в открытое, или проводящее, состояние, так же как и тиратрона, осуществляется внешним сигналом, который подается на управляющий электрод. Подобно тиратрону открытый тиристор не может быть переведен в закрытое состояние с помощью этого внешнего управляющего сигнала. Запирание, или так называемая «коммутация», осуществляется только прерыванием анодного тока тиристора или тиратрона. Если тиристор включен в цепь переменного тока, то изменение полярности напряжения через каждые полпериода может быть использовано для уменьшения тока тиристора до нуля  и осуществления  таким  образом «естественной коммутации». В цепи постоянного тока необходимо   использовать  «принудительную  коммутацию», так как в этом случае ток тиристора не может естественным образом спадать до нуля. Этот способ обычно основан на

14

применении вспомогательных заряженных конденсаторов, которые принудительно прекращают протекание тока через открытый тиристор.

Возобновление внимания к статическим преобразователям частоты произошло благодаря улучшенным характеристикам тиристоров по сравнению с тиратронами. Тиристор является более экономичным коммутирующим прибором, так как его прямое падение напряжения равно примерно 1 В вместо 20 В и более, характерных для тиратрона и ртутного вентиля. Кроме того, собственное время переключения тиристора на порядок ниже, чем тиратрона. Уменьшение времени запирания позволяет существенно снизить мощность  вспомогательных устройств, необходимых для осуществления принудительной коммутации. Тиристор характеризуется также большей прочностью и долговечностью, и вместе с охладителем он имеет меньшие габариты. Ввиду того, что тиристор является полупроводниковым прибором, он не требует предварительного подогрева и в нем отсутствует элемент, выполняющий роль нити накала тиратрона.

Существуют два типа статических  преобразователей частоты: со звеном постоянного тока и с непосредственной связью. Структурная схема преобразователя частоты со звеном постоянного тока показана на рисунке 5.

Рисунок 5 - Структурная схема преобразователя частоты со звеном постоянного тока для многодвигательного электропривода

(1 — выпрямитель;    2 — звено   постоянного    тока;   3 — инвертор;   4 — система управления инвертором; U – напряжение питания; f – частота питающего напряжения;

M – двигатель).

Трехфазное напряжение переменного тока сначала выпрямляется с помощью обычного выпрямителя, и энергия постоянного тока подается на вход полупроводникового инвертора. Инвертор является устройством, которое преобразует энергию постоянного тока в энергию переменного тока. В полупроводниковых инверторах используются тиристоры (или транзисторы), переключение которых производится в строго определенном порядке таким образом, чтобы на выходе инвертора получить переменное напряжение. Выходная частота преобразователя определяется скоростью, с которой производится поочередное отпирание тиристоров инвертора. Это осуществляется с помощью задающего генератора и устройства на логических элементах, которые вырабатывают и распределяют управляющие импульсы между тиристорами в требуемой последовательности. По истечении времени проводящего состояния каждый тиристор необходимо запереть, для чего используется вспомогательная коммутирующая цепь.

Выходная частота инвертора регулируется от нуля до нескольких сотен герц изменением частоты задающего генератора. Форма выходного напряжения обычно является несинусоидальной, однако фильтры на выходе инверторов отсутствуют ввиду того, что обеспечить их эффективную работу в широком диапазоне частот трудно. Поэтому выходное напряжение инвертора подводится непосредственно к двигателю переменного тока, в связи с чем выбор последнего необходимо производить с учетом наличия высших гармоник. Обычно считают, что искажение кривой напряжения не приводит ни к каким серьезным последствиям, кроме небольшого уменьшения мощности и к. п. д. двигателя. Питание двигателя от инвертора вызывает также неравномерность хода вала при очень низких частотах вследствие неравномерности вращения волны магнитного потока. Регулирование напряжения на выходе инвертора можно осуществлять изменением постоянного напряжения на его входе. Возможно также напряжение постоянного тока поддерживать постоянным, а выходное напряжение регулировать непосредственно самим инвертором.

15

Другим типом статического преобразователя частоты является преобразователь с непосредственной связью, который тоже используется в регулируемых электроприводах переменного тока. В этих преобразователях напряжение сети непосредственно, без промежуточного выпрямления преобразуется в выходное напряжение пониженной частоты. Здесь тиристоры используются для избирательного подключения нагрузки к источнику питания, и напряжение пониженной частоты состоит из отрезков синусоид напряжения сети. В таких преобразователях выходная частота не должна быть больше 1/3 входной частоты, поэтому электропривод с преобразователем частоты с непосредственной связью, питающимся от промышленной сети, обеспечивает работу двигателя только на пониженных скоростях. Следует отметить, что форма кривой напряжения на выходе преобразователя с непосредственной связью близка к синусоиде, особенно при низких частотах. Выходная частота такого преобразователя, так же как и инвертора, формируется независимым задающим генератором, а регулирование напряжения осуществляется с помощью схемы управления.

Реверсирование трехфазного двигателя переменного тока производится путем изменения порядка чередования фаз напряжения источника. В статических преобразователях это осуществляется изменением порядка чередования управляющих импульсов, подаваемых на тиристоры инвертора или преобразователя, в связи с чем отсутствует необходимость переключений в силовой цепи. Одним из важных достоинств преобразователя с непосредственной связью является возможность осуществления рекуперативного режима работы, при котором энергия передается с выхода преобразователя в питающую сеть. Такой режим позволяет осуществить быстрое торможение двигателя за счет возврата кинетической энергии вращающихся частей в сеть переменного тока. Рекуперативное торможение является более экономичным, чем динамическое, где кинетическая энергия бесполезно расходуется в активных сопротивлениях, и является более простым с точки зрения управления.

Несмотря на то, что преобразователь со звеном постоянного тока осуществляет двукратное преобразование энергии, его к. п. д. довольно высок—от 85 до 95%, а инвертор может быть выполнен практически на любой диапазон выходной частоты. В преобразователях такого типа рекуперативный режим реализуется только в том случае, если цепь постоянного тока имеет двустороннюю проводимость. При наличии одного  выпрямителя  это условие не выполняется, поэтому для рекуперации энергии требуется дополнительная аппаратура, что связано с увеличением стоимости и усложнением схемы. Многие механизмы не нуждаются в рекуперативном торможении, и в этих случаях регулируемые электроприводы на базе преобразователей частоты со звеном постоянного тока оказываются конкурентоспособными с традиционными способами регулирования скорости.

в) Преимущества статических преобразователей частоты

Статические преобразователи частоты имеют много преимуществ перед вращающимися преобразователями, несмотря на более высокую стоимость первых, особенно при необходимости реализации режима рекуперативного торможения. Такие достоинства, как снижение эксплуатационных расходов, уменьшение простоев и возможность повышения качества технологического процесса, часто окупают увеличение капиталовложений.

Во вращающихся преобразователях частоты, использующих двигатель-генераторный агрегат, приложение нагрузки к регулируемым двигателям приводит к увеличению нагрузки генератора и его приводного двигателя, вследствие чего снижаются выходное напряжение и частота преобразователя. По той же причине в случае питания нескольких двигателей от одного преобразователя пуск одного из них приводит к кратковременному падению напряжения и частоты на остальных двигателях. Для того, чтобы обеспечить требуемую точность регулирования скорости в электроприводах с вращающимися преобразователями, необходимо использовать замкнутые системы с обратной связью по частоте вращения от тахогенератора. Высокая точность регулирования требует завышения мощности генератора и большого коэффициента усиления в цепи обратной связи, что может вызвать потерю устойчивости. В статических преобразователях частоты, как было указано выше, выходная частота определяется только независимым задающим генератором. Поэтому выходная частота не зависит от колебаний частоты и напряжения сети, а также от изменения нагрузки. К тому же в таких преобразователях частота регулируется до нуля.

16

Если от статического преобразователя частоты питается асинхронный двигатель, то частота вращения его вала несколько отличается от синхронной в зависимости от момента нагрузки, однако частота вращения синхронного или реактивного двигателя в разомкнутой системе регулирования определяется только задающим сигналом. В последних случаях достигаются очень высокая точность регулирования и стабильность работы, статические механические характеристики электропривода имеют абсолютную жесткость, хотя в динамике возможно кратковременное отклонение частоты вращения от синхронной при мгновенном изменении момента нагрузки.

Другими преимуществами статических преобразователей частоты являются:

меньшие затраты на установку оборудования, так как этим преобразователям не нужны фундаменты и точная центровка валов, которая необходима при использовании вращающихся машин. Статические преобразователи требуют также меньшей площади для своего расположения и производят меньше шума; расходы на эксплуатацию и ремонт статических преобразователей снижаются в связи  с  увеличением к. п. д. и отсутствием  вращающихся  частей,   которые с течением времени изнашиваются и требуют периодической замены; эти преобразователи являются  более  простыми с точки зрения управления, так как выходные частоту и напряжение независимо друг от друга можно изменять в широких пределах и без затруднений использовать замкнутые системы  регулирования.  С  помощью статических преобразователей реализуются любые законы регулирования напряжения и обеспечиваются повышенные пусковые моменты.

2.2 Характеристики двигателей переменного тока тиристорного электропривода при регулировании частоты источника

Статические преобразователи частоты обычно используются для питания асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором или синхронных реактивных двигателей. Ниже приведено сравнение характеристик двигателей переменного тока в обычной схеме включения при неизменной частоте сети с характеристиками этих двигателей при регулировании частоты источника питания.

а) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

В асинхронных двигателях этого типа обмотка ротора является короткозамкнутой и питание к ней подводится путем взаимоиндукции от статорной обмотки. На статоре расположена трехфазная обмотка, которая непосредственно подключается к трехфазному источнику переменного тока. Токи, протекающие по обмотке статора, возбуждают в воздушном зазоре двигателя магнитный поток постоянной амплитуды, который вращается с синхронной частотой:

17

n1 = 60f1/p,                                                                    (1)

где  р — число пар полюсов обмотки статора; f1 — частота тока статора.

Таким образом, синхронную частоту вращения двигателя можно регулировать изменением частоты f1 источника питания.

Амплитуда магнитного потока в зазоре определяется соотношением U/f. Если асинхронный двигатель питается от источника с постоянными напряжением и частотой, амплитуда магнитного потока примерно постоянна для всех нормальных режимов работы двигателя. Порядок чередования фаз трехфазного источника питания статорной обмотки определяет направление вращения поля, а следовательно, и направление вращения вала двигателя. Двигатель вращается с частотой n1 которая обычно на несколько процентов меньше синхронной частоты вращения ω. Вследствие этого э.д.с. ротора имеет частоту:

f2 = sf1,         (2)                                                                где  s  — скольжение двигателя; f1 – частота тока статора.

Ток ротора I2 отстает от э.д.с. на угол φ2, а момент двигателя пропорционален активной составляющей тока ротора I2cos(φ2). Момент асинхронного двигателя пропорционален также магнитному потоку Ф в зазоре, т. е. в общем случае

M = kФ I2cos(φ2),    (3)

где к – коэффициент пропорциональности; Ф – магнитный поток в зазоре;  I2 – ток ротора; φ2 – угол отстования I2 от э.д.с.

На рисунке 6 показана типичная механическая характеристика асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при неизменной номинальной частоте источника. При синхронной частоте вращения момент двигателя равен нулю,  а в диапазоне  малых  скольжений зависимость между частотой вращения и моментом является линейной. При увеличении частоты тока ротора существенно возрастает его реактивное сопротивление рассеяния, что приводит к увеличению полного сопротивления ротора и угла φ2, поэтому с увеличением скольжения момент достигает некоторого максимума, а затем уменьшается. Максимальный момент называется критическим, так как при превышении этого значения асинхронный двигатель опрокидывается. Скольжение ротора, соответствующее  критическому моменту, называется критическим скольжением.

Рисунок 6-  Механическая характеристика многофазной асинхронной машины при постоянных значениях амплитуды и частоты напряжения

Если ротор вращается в направлении, противоположном вращению магнитного потока, то скольжение будет больше единицы и двигатель развивает момент, который действует противоположно направлению его вращения. Переход в эту область механической характеристики осуществляется при мгновенном переключении двух фаз статора машины,

18

работающей в двигательном режиме. В этом случае меняется порядок чередования фаз статора, что приводит к изменению направления вращения магнитного потока в воздушном зазоре. Машина тормозится до неподвижного состояния, и, если в этот момент ее статор не будет отключен от сети, произойдет разгон ротора в обратном направлении. Такой режим торможения асинхронной машины называется противовключением.

Механическая характеристика имеет свое продолжение при частоте вращения выше синхронной, где наступает генераторный режим работы машины. В этой области скольжение отрицательно и машина преобразует механичёскую энергию вала в электрическую энергию, которая возвращается в сеть переменного тока. Работа в этом режиме возможна, если вал машины с помощью постороннего источника механической энергии вращается с частотой, большей, чем синхронная. Генераторный режим может возникнуть также в частотно-управляемых электроприводах при мгновенном уменьшении частоты питания. Тогда частота вращения вала окажется выше синхронной, и машина работает в режиме генераторного торможения, преобразуя кинетическую энергию вращающихся частей в электрическую энергию. Если двигатель питается от статического

преобразователя частоты, то рекуперируемая энергия должна передаваться в сеть через этот преобразователь.

Ток неподвижного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в 5—6 раз превышает его номинальное значение, однако пусковой момент двигателя невелик из-за малого коэффициента мощности при больших частотах тока роторной цепи. В электроприводах с частотным управлением частота источника снижается при пуске двигателя. Поэтому коэффициент мощности возрастает, вследствие чего увеличивается отношение 'момента двигателя к его току в пусковом режиме. Поток в воздушном зазоре тоже можно регулировать изменением отношения U/f. Это позволяет увеличить в несколько раз 'пусковой момент двигателя и тем самым уменьшить время его разгона. При таком способе пуска отсутствует опасность застревания асинхронного двигателя на малых частотах вращения, что иногда случается при его питании от источника постоянной частоты.

На рисунке 7 показаны механические характеристики асинхронного двигателя при нескольких значениях частоты тока статора. Критический момент двигателя поддерживается постоянным путем регулирования U/f таким образом, чтобы магнитный поток в воздушном зазоре оставался неизменным.

Рисунок 7-  Механические характеристики асинхронного двигателя при различных частотах питания и постоянном магнитном потоке в воздушном зазоре

Такие характеристики используются для регулируемого электропривода с постоянным моментом сопротивления на валу двигателя. В этом случае разность между синхронной частотой вращения n1 и частотой вращения вала n для определенного значения момента сопротивления поддерживается практически постоянной во всем диапазоне регулирования. Так, если скольжение двигателя при номинальной нагрузке и частоте 50 Гц

19

составляет 40 об/мин, то оно останется примерно таким же при частоте 25 Гц. Поэтому частота вращения вала не является строго пропорциональной частоте источника питания, однако для практических целей можно считать, что указанное условие выполняется с приемлемой точностью.

Если напряжение статора остается постоянным при изменении частоты питания, то магнитный поток в зазоре и критический момент уменьшаются с возрастанием этой частоты, как это показано на рисунке 8. Такие механические характеристики целесообразно

использовать в том случае, когда при пуске и в диапазоне малых частот вращения требуется большой момент двигателя, а при высоких частотах вращения момент сопротивления уменьшается.

Рисунок 8- Механические характеристики асинхронного двигателя при различных частотах и постоянном напряжении питания

Форма механической характеристики асинхронного двигателя существенно зависит от активного сопротивления в цепи ротора, при выборе которого для обычной схемы питания двигателя от сети с постоянной частотой приходится идти на компромисс. Потери в цепи ротора пропорциональны скольжению, и при малом сопротивлении ротора двигатель имеет  небольшое номинальное скольжение и высокий к. п. д., однако он развивает малый пусковой момент при значительном пусковом токе. В то же время ротор с большим сопротивлением улучшает условия пуска, однако его номинальное скольжение увеличивается, а к. п. д. падает. Если асинхронный двигатель питается от источника с переменной частотой, при его пуске частоту литания снижают, что исключает неблагоприятные условия разгона, характерные для обычной схемы включения. Поэтому для частотного управления выбирают двигатели с малым сопротивлением ротора с целью повысить их к. п. д. Малое сопротивление ротора желательно также с точки зрения уменьшения потерь от высших гармоник при несинусоидальном питании, значительная часть которых выделяется в меди ротора.

В диапазоне скольжений, меньших критического, режим работы асинхронного двигателя характеризуется высокими коэффициентом мощности и к. п. д. За пределами критической точки характеристики ток двигателя возрастает, однако коэффициент мощности, к. п. д. и отношение момента двигателя к его току уменьшаются. Можно реализовать такую замкнутую систему управления асинхронным двигателем, в которой частота скольжения ротора не будет превышать критическую. Такая система регулируемого асинхронного электропривода имеет статические и динамические характеристики, аналогичные электроприводам с двигателями постоянного тока, питающимися от машинного генератора или тиристорного преобразователя.

20

б) Синхронный реактивный двигатель

Реактивный двигатель имеет невозбужденный явнополюсный ротор из ферромагнитного материала и отличается от синхронного двигателя только тем, что его ротор не имеет обмотки возбуждения, питающейся от источника постоянного тока.

Реактивный момент создается за счет способности ферромагнитного материала располагаться вдоль оси магнитного поля. На рисунке 9 показана простейшая двухполюсная конструкция ротора реактивного двигателя. Если статор создает постоянный магнитный поток, то на явнополюсный ротор воздействует момент, который стремится повернуть полюсы или продольную ось ротора, в положение, совпадающее с осью поля статора. Это положение характеризуется наименьшим магнитным сопротивлением для потока статора. В действительности на статоре расположена трехфазная обмотка, которая .питается от трехфазного источника. Поэтому статор создает синхронно вращающееся магнитное поле, и ротор вращается строго синхронно с этим полем, так как его полюсы стремятся занять положение, соответствующее минимальному сопротивлению на пути протекания потока статора. На роторе такого двигателя расположена также обмотка типа беличьей клетки, с помощью которой осуществляется его асинхронный пуск.

Рисунок 9-  Простейшая конструкция двухполюсного реактивного двигателя

(/ — ферромагнитный ротор; 2—магнитное поле воздушного зазора, вращающееся по часовой  стрелке;  3 — направление вращения ротора).

При достижении подсинхронной частоты вращения вместо асинхронного возникает синхронный момент, под действием которого частота вращения ротора начинает колебаться вокруг своего среднего значения. Если нагрузка на валу двигателя и момент инерции не превышают допустимых значений, мгновенная частота вращения ротора достигает синхронной и двигатель входит в синхронизм.

На рисунке 6 показаны типичные механические характеристики реактивного двигателя при постоянной частоте источника питания. При подсинхронной частоте вращения момент двигателя колеблется; на рисунке 10 показано его среднее значение. После того, как ротор вошел в синхронизм, его короткозамкнутая обмотка вращается синхронно с полем статора, поэтому она не оказывает никакого влияния на установившийся режим работы двигателя. Двигатель работает в синхронном режиме до тех пор, пока момент нагрузки не станет больше максимального синхронного момента, вследствие чего происходит выпадение ротора из синхронизма.

21

Рисунок 10-  Механические характеристики реактивного двигателя при постоянных значениях напряжения и частоты

(Мвх – момент входа в синхронизм; Мс max – максимальный синхронный момент).

Момент входа в синхронизм определяется предельным моментом нагрузки, при котором обеспечивается втягивание ротора в синхронизм. Момент входа может увеличиваться при возрастании пускового тока, однако он всегда меньше максимального синхронного момента.

До недавнего времени реактивный принцип действия использовался только в микромашинах, так как надежность и прочность конструкции ротора не могли компенсировать низкие значения к. п. д., коэффициента мощности и момента двигателя, отнесенного к его массе. Однако в последнее время усилия конструкторов, направленные на усовершенствование реактивных двигателей, увенчались успехом. Разработаны реактивные двигатели мощностью 110 кВт с сегментной конструкцией ротора, которые имеют улучшенные показатели. Как правило, эффективность работы этих двигателей в синхронном режиме улучшается при увеличении магнитной несимметрии ротора. Так, уменьшение потока в межполюсном пространстве, или вдоль поперечной оси полюсов, приводит к увеличению максимального синхронного момента, однако при этом уменьшаются момент входа и коэффициент мощности двигателя. В связи с этим при разработке реактивных двигателей для постоянной частоты питания приходится учитывать оба эти фактора и идти на компромисс.

В настоящее время разработаны реактивные двигатели, мощность которых составляет от 75 до 85% мощности асинхронных двигателей таких же габаритов. Коэффициент мощности разработанных двигателей составляет 0,65—0,75 при номинальном к. п. д., равном 85%. За счет некоторого снижения энергетических показателей улучшены условия вхождения в синхронизм.

Современные реактивные двигатели с ротором сегментной конструкции обеспечивают синхронизацию номинального момента нагрузки при суммарном моменте инерции, в 10 раз большем момента инерции ротора, и .развивают пусковой ток, всего в 4,5 раза превышающий номинальный ток двигателя. Обычно максимальный момент примерно в 1,5 раза превышает номинальный момент двигателя.

При регулировании напряжения и частоты, так же как и для асинхронного двигателя, получаем семейство механических характеристик. Для постоянного момента сопротивления параметр U/f тоже необходимо поддерживать примерно постоянным с компенсацией падения напряжения в статоре при частотах ниже 20 Гц. Реактивные двигатели широко используются в регулируемых многодвигательных электроприводах при необходимости поддержания точного соотношения частот вращения между двигателями. Если пуск всех двигателей произ

22

водится одновременно путем увеличения частоты источника, то машины все время работают в синхронном режиме и могут быть сконструированы без учета условия вхождения в синхронизм. К сожалению, при низких частотах питания эти двигатели также, проявляют склонность к неустойчивой работе, однако они являются дешевыми, прочными и надежными синхронными машинами, совершенствование которых стимулируется дальнейшим улучшением эксплуатационных качеств статических преобразователей частоты [4].

23

3 Схемы включения

3.1 Особенности работы асинхронного двигателя с тиристорами в цепях  статора

В настоящее время существует большое число различных схем включения тиристоров, позволяющих коммутировать статорные цепи асинхронного двигателя (производить его подключение к сети или отключение) и регулировать подводимое к двигателю напряжение. Выбор структуры главных цепей асинхронного электропривода с тиристорным управлением имеет существенное значение, так как определяет возможности электропривода по реализации различных режимов, его быстродействие и технико-экономические показатели, т. е. те факторы, которые «грают главную роль в выборе области применения тиристорных асинхронных электроприводов и выявлении целесообразности их промышленного использования. Поэтому при обсуждении различных схем включения тиристоров необходимо учитывать ряд показателей, наиболее важными из которых можно считать следующие:

1)   степень управляемости асинхронного двигателя (возможности реализации пуско-тормозных режимов: вращение в одном или в двух направлениях, .реверс, торможение динамическое и противовключением, направленное формирование переходных процессов; осуществимость режимов регулирования скорости);

2)   простота реализации различных режимов (получение их без дополнительных силовых коммутирующих аппаратов; отсутствие специальных требований к системе управления тиристорами и применение аналогичных схем для управления каждым из тиристоров);

3)   возможность работы определенной схемы включения тиристоров при различных схемах соединения обмоток статора (звезда с нулевым проводом и без него, треугольник) ;

4)   гармонический состав напряжения, приложенного к асинхронному двигателю при тиристорном управлении (форма механических характеристик, пределы и воз-можности регулирования скорости, энергетические показатели) ;

5)   количество силовых полупроводниковых элементов, «ходящих в схему тиристорного управления, и условия их работы (токи, протекающие через полупроводниковый прибор, прямые и обратные напряжения, возникающие во время работы).

На рисунке 11 показаны схемы однофазных коммутирующих тиристорных элементов (КТЭ), которые при управлении асинхронным двигателем могут включаться между сетью и обмотками статора или в рассечку нулевой точки обмоток статора. Рассмотрим- особенности этих схем применительно к трехфазным асинхронным двигателям.

а)                     б)                          в)                     г)

Рисунок 11- Схемы однофазных КТЭ.

Схема на рисунке 11, а является наиболее распространенной. Она может быть использована при любой схеме соединения обмоток статора. При синусоидальном токе в нагрузке каждый из тиристоров работает поочередно в течение 180°, коммутируя соответствующую полуволну питающего напряжения. Максимальные значения прямого и обратного напряжений, приложенных к тиристору, в   зависимости  от  схемы   соединения   обмоток  статора

равны 2Uл, где Uгл— действующее значение линейного напряжения сети. Поскольку тиристоры нормируются по среднему току, целесообразно установить соотношения между средним значением тока тиристора и действующим значением тока в нагрузке. В режиме непрерывного тока для  схемы  на  рисунке   11,а  справедливо равенство

24

Iд=12π02πIm2sin2ωtdωt=Im2                                   (1)

где   /д — действующее   значение   тока    нагрузки;   1т — амплитудное значение тока нагрузки.

Среднее значение тока в нагрузке равно:

Icp=1π0πImsinωtdωt=2πIm                                        (2)

В этом случае среднее значение тока для каждого из тиристоров равно:

Icp=Icp2=2πIд=0.451Iд                                         (3)

Схема на рисунке 11,б аналогична схеме на рисунке 11,а и содержит один тиристор и четыре диода. По тиристору протекает весь ток нагрузки и средний ток его в этом случае Iср.т = 0,9 Iд.

Максимальное значение прямого напряжения на тиристоре Uпр.макс=2UлНо при использовании такой схемы тиристор практически защищен от действия обратного напряжения, поскольку его величина в данной схеме близка к нулю.

Некоторые различия возникают и в требованиях к устройствам управления тиристорами. В схеме на рисунке 11,а тиристор проводит ток в течение полупериода питающего напряжения, и для надежной коммутации управляющие импульсы на каждый из тиристоров должны следовать с частотой питающей сети. При использовании схемы рисунка 11,б тиристор T1 коммутирует обе полуволны напряжения сети, поэтому частота импульсов управления должна быть равна двойной частоте питающего напряжения.

Схема на рисунке 11,в, состоящая из двух тиристоров и двух диодов, по возможности управления, загрузке по току и максимальному прямому напряжению тиристоров аналогична схеме на рисунке 11,а. Однако, как и в схеме на рисунке 11,б, в данной схеме величина обратного  напряжения  весьма  мала  из-за     шунтирующего действия диодов.

Однофазный КТЭ, показанный на рисунке 11,г, состоит из диода и тиристора. Возможное применение этого элемента ограничено только нереверсивными схемами включения асинхронного двигателя и соединением обмоток статора в звезду без нулевого провода. При соединения обмоток статора в треугольник этот тип КТЭ может быть включен только в линейные провода. Среднее значение тока через вентиль при синусоидальном токе в нагрузке Iср.т = 0,45  Iд,    а    максимальное   прямое    напряжение

Uпр.макс= 2Uл2Un.      Обратное напряжение на  тиристоре равно прямому напряжению на   неуправляемом   диоде,

Рисунок 12- Схемы трехфазных КТЭ, включаемых в рассечку нулевой

точки статорных цепей.

т. е. можно считать, что обратное напряжение близко к нулю Uобр0. Схема на рисунке 11,г отличается от других требованиями к системе управления по обеспечению необходимого диапазона изменения угла открытия тиристоров а. Если угол а отсчитывать от нуля фазного напряжения, то для схем рисунке 11,а, б, в справедливо соотношение ф<а<180°, где ф — фазовый угол нагрузки.

25

Для схемы на рисунке 11,г это выражение приобретает следующий вид: ф<α<210°. Необходимость увеличения диапазона изменения угла и усложняет систему управления тиристорами.

На рисунке 12 приведена группа трехфазных тиристор-ных элементов, которые могут быть включены только в рассечку нулевой точки статорных обмоток (или в роторные цепи). Поэтому такие схемы, впрочем как и схемы на рисунке 11, при включении в рассечку статора могут быть использованы только при управлении нереверсивными асинхронными электроприводами, если не учитывать возможности использования дополнительных коммутирующих аппаратов (контакторов или тиристоров), обеспечивающих реализацию реверса двигателя.

Схема рисунка 12,а, состоящая из минимального числа вентилей (три тиристора), предъявляет следующее требование к диапазону изменения угла открытия тиристоров: ф<α<210°

Среднее значение тока через тиристор и величины максимальных прямого и обратного напряжений для данной схемы равны:

Iср.т=2πIд02π3sinωtdωt≈0.675Iд

(3)

Uпр.макс=U.обр.макс=2Uл

Схемы на рисунке 12,6, в представляют собой разновидности   трехфазных   мостовых   выпрямительных   схем.   Для схемы на   рисунке  12,б   Iср.т.=Iд6=0,41Iд,   для    схемы

На  рисунке 12,в

Icр.т=32Iд≈1.22Iд;Uпр.макс=Uобрюмакс=2Uл                                   (4)

(для схемы на рисунке 12,б),

Uпр.макс.=32πUл≈1.36Uл                                              (5)

(схема на рисунке 12,е). При использовании схемы на рисунке 12,в требуется применять дополнительные элементы для закрытия тиристораТ1, так как практически он коммутирует постоянный ток. Отметим, что применение схем на рисунке 12,а, б, в исключает соединение обмоток статора в треугольник или звезду с нулевым проводом.

Помимо рассмотренных характерных схем включения вентилей (тиристоров и диодов) для управления асинхронным двигателем могут быть предложены другие схемы, сочетающие тиристоры и магнитные элементы (дроссели насыщения,, магнитные усилители) в силовых; цепях двигателя .Однако такие системы нельзя признать рациональными, особенно при управлении мощными асинхронными двигателями.

В ряде случаев для управления асинхронным двигателем могут быть использованы симметричные тиристоры (симисторы), аналогичные по своим свойствам двум тиристорам, включенным встречно-параллельно (рисунок 11,а). Поэтому применение симисторов не вносит существенных   отличий   в   структуру   главных   цепей   двигателя. Однако при их применении весь ток нагрузки протекает по вентилю и средний ток симистора Icр.с = 0,9 Iд. Так как симистор проводит ток в течение всего периода напряжения сети, то изменяются и требования к устройствам управления, которые должны выдавать импульсы в течение каждого полулериода питающего напряжения,   а   полярность   и   форма   их   определяются

26

Рисунок  13-  Схемы статорных цепей асинхронного двигателя при тири-сторном управлении.

конструкцией симисторов .Отметим также, что у симисторов допустимые скорости нарастания прямого напряжения dUnp/dt в несколько раз ниже, чем у тиристоров, что особенно затрудняет их использование в системах реверсивного электропривода.

При анализе асинхронного электропривода с тиристорным управлением необходимо учитывать, что гармонический состав токов и напряжений, питающих двигатель, зависит от схемы соединения обмоток статора и выбранной схемы К'ГЭ. По гармоническому составу тока схемы питания обмоток статора при симметричном тири-сторном управлении можно разбить на следующие группы

1. В кривой тока присутствуют все нечетные гармоники. Примеры таких схем приведены на рисунке 13,а, б.

2.  В кривой тока присутствуют все нечетные гармоники, за исключением гармоник, кратных трем. Примеры таких схем приведены на рисунке. 13,в, г.

3.  В кривой тока присутствуют все четные и нечетные гармоники, за исключением гармоник, кратных трем. Схемы такого типа показаны на рисунке 13,д, е.

Результирующая механическая характеристика асинхронного двигателя при питании его несинусоидальным напряжением определяется совместным действием гармонических составляющих, влияние которых можно оценить с учетом следующих соображений.

Гармоники тока с номером (3k+1) создают систему прямой последовательности, образующую трехфазное вращающееся поле, совпадающее, с направлением поля от первой гармоники. Здесь k — любое целое положительное число. Гармоники с номером (3k—1) создают систему обратной последовательности, образующую трехфазное вращающееся магнитное поле, направленное против поля первой гармоники. Гармоники с номером 3k создают систему нулевой последовательности, которая не образует вращающегося магнитного поля (имеет место однофазное пульсирующее поле) и поэтому не участвует в образовании момента двигателя.

Общий обзор возможных схем КТЭ показывает, что в зависимости от применяемой схемы асинхронный двигатель обладает разными свойствами по управляемости и возможности реализации различных режимов. Прежде чем выбрать наиболее рациональные из схем, необходимо определить требования к этим схемам и тот комплекс задач, который должен быть решен при использовании

ктэ.

При общем рассмотрении вопросов создания управляемого асинхронного тиристорного электропривода желательно, чтобы блок КТЭ обеспечивал практически все режимы асинхронного двигателя (пуск в любом направлении, торможение динамическое и противовключением, реверс, регулирование скорости). Конечно, при конкретном применении не все эти режимы могут оказаться необходимыми для управления производственным механизмом. Однако, на наш взгляд, наиболее правильным подходом к решению этой проблемы является создание универсальных блоков

27

тиристорного управления, способных обеспечить полную управляемость асинхронного двигателя.   Поэтому  применение,   например,  контакторного реверса, снижающего быстродействие и надежность

системы, в совокупности с тиристорным управлением в статорных или роторных цепях в общем случае нельзя признать целесообразным. Более простые законы управления ц регулирования должны быть обеспечены при неполном, частичном использовании универсального блока тиристорного управления. Такое решение позволяет создать единое конструктивное выполнение блока системы тиристорного управления (СТУ) асинхронным двигателем, пригодного для самых разнообразных промышленных объектов, и иметь одинаковые, аналогичные для всех каналов устройства фазового управления тиристорами, что упрощает построение и наладку системы. Условие универсальности СТУ должно предполагать ее применимость для асинхронных двигателей, имеющих различные схемы соединения обмоток статора (звезда с нулевым проводом и без него, треугольник).

Рассмотрим, какие же из схем КТЭ, изображенные на рисунках 11 и 12 могут оказаться приемлемыми при создании универсальных СТУ. Очевидно, что все схемы из рисунка 1-2 необходимо исключить из рассмотрения, так как они не могут обеспечить бесконтактного управления реверсивным электроприводом. Схема на рисунке 11,г также не может быть использована в общем случае из-за невозможности реализовать реверсивное бесконтактное управление и непригодности для двигателей, обмотки статора которых соединены в звезду с нулевым приводом.

Только схемы на рисунке 11,а, б, в могут быть пригодны для создания универсальных СТУ. Однако схема на рисунке 11,б громоздка, так как содержит пять полупроводниковых вентилей, а загрузка тиристора по току .в ней вдвое больше, чем в схемах на рисунке 11,а, в, что делает неконкурентоспособной по сравнению с этими схемами. Помимо этого схема КТЭ на рисунке 11.б предъявляет дополнительные требования к устройству управления тиристором и приводит к повышенному падению напряжения в регулирующем элементе. При одинаковом количестве тиристоров и других общих свойствах схем на рисунке 11,а и в последняя требует еще дополнительного применения двух диодов, в результате чего в схеме рисунка 11,в обеспечивается отсутствие обратных напряжений на тиристорах. Однако это обстоятельство не играет существенной роли при выборе тиристоров для управления асинхронным двигателем, так как значение прямого напряжения Unv оказывается соизмеримым с величиной обратного напряжения с/0бр, а у отечественных тиристоров типа ВКДУ, ТЛ величины UПр и U0бр примерно одинаковы, поскольку по существующим техническим условиям величины Un-p и U 0бр в равной степени определяют класс тиристора.

Таким образом, наиболее рациональной схемой однофазного КТЭ, пригодного для создания универсальных СТУ, является схема, состоящая из двух встречно-параллельно включенных тиристоров, как показано на рисунке 11,а. Структура главных цепей асинхронного тиристорного реверсивного электропривода при использовании таких КТЭ имеет вид, показанный на рисунке 14.

В этом случае для управления используется пять однофазных КТЭ, содержащих 10 тиристоров. Обмотки статора двигателя могут иметь любую схему соединения, и на каждый из тиристоров поступают импульсы от одинаковых устройств управления (УУ). Обмотки статора двигателя могут иметь любую схему соединения.

Изображенная на рисунке 14 универсальная структура главных цепей при тиристорном        управлении асинхронным двигателем будет положена в     основу      дальнейшего рассмотрения. Если для управления конкретными механизмами такая структура является избыточной, то в зависимости от технологических требований (наличие или отсутствие реверса, торможения, регулирования скорости) и схемы соединения обмоток статора она может быть упрощена путем уменьшения числа однофазных КТЭ. Так, для создания реверсивного нерегулируемого привода с соединением обмоток в звезду без нулевого привода или треугольник требуется восемь тиристоров

28

Рисунок   14-  Схема  реверсивного ти-ристорного  асинхронного электропривода.

(Т1-Т4, Т7-Т10), для нереверсивного регулируемого привода — шесть тиристоров (Т1—Т6), для нереверсивного нерегулируемого привода при соединении статора в звезду без нулевого привода или треугольник — четыре тиристора (Т1—Т4). Теоретически можно осуществлять регулирование напряжения, подводимого к двигателю, а следовательно, и регулирование скорости при одной глухоподключенной фазе (тиристоры Т5 и Т6 отсутствуют), однако, как будет показано ниже, такой способ нельзя признать приемлемым из-за плохих энергетических показателен и повышенного нагрева двигателя. Отмстим, что помимо изложенного подхода, основанного на создании универсальных СТУ, существуют и другие решения задач тиристорного управления асинхронными электроприводами, основанные на использовании схем главных цепей, отличных от приведенной на рисунке 14, и различных модификаций в зависимости от ряда условий (необходимые режимы работы, схема соединения обмоток статора и др.). В этом случае необходимо иметь целый ряд различных конструктивных разработок, отличающихся как по количеству и схеме соединения вентилей, так и по способам выполнения устройств управления  [7].

29

Список литературы

1 Тиристорный электропривод постоянного тока/ Беляковский Р.Э., Плеханов С.Н. Самойленко В.Я. Солодухо Я.Ю. Шоруков А.Х.    М.: Энергия 1971.-4 с

2 Евзеров И.Х., Горобец А.С., Мошкович Б.И. Комплектные тиристорные электроприводы. Справочник- М.: Энергоатомиздат 1988. -5 с

3 Мейстель А.М., Найдис В.А., Херсонский Ю.И. Комплектные тиристорные устройства для управления асинхронными электроприводами. – М.: Энергия 1971.-18c

4 Мэрфи Дж. Тиристорное управление двигателями переменного тока: Пер. с англ. – М.: Энергия, 1979. -10 с

5 Перельмутер В.М. Сидоренко В.А. Система управления тиристорными электроприводами постоянного тока М.: Энергоатомиздат 1988 -5 с

6 Петров И.И. Специальные режимы работы асинхронного электропривода. – М.: Энергия 1968. -27c

7 Шубенко В.А., Браславский И.Я. Тиристорный асинхронный электропривод фазовым управлением.. – М.: Энергия, 1972. -5 с

8 http://www.ingass.com/Damk Частотно-регулируемый асинхронный электропривод

30

Приложение А

Примеры зарубежных тиристорных электроприводов, их основные технические характеристики

1Тиристорный электропривод серии ТЭП - тиристорные возбудители постоянного тока

Рисунок А1- тиристорный электропривод серии ТЭП

Тиристорные возбудители для синхронных машин

Тиристорные возбудители предназначены для питания обмоток возбуждения синхронных машин.

В состав тиристорных возбудителей входят: управляемый выпрямитель - устройство питания обмотки возбуждения синхронной машины (выпрямительное устройство с системой импульсно фазового управления); входной реактор (или трансформатор); узел гашения поля, система опробования, устройства для измерения и контроля выходного тока, напряжения возбудителя и тока статора; система защиты и сигнализации, в индикацию неисправностей, система автоматического регулирования и сист

Основные параметры возбудителей синхронных машин приведены в таблицеА1.

31

Таблица А1

| Номинальный выходной ток, А | Номинальное выходное напряжение (на нагрузке) выпрямителя, В | Номинальная выходная мощность, кВт | Габаритные размеры LxBxH, мм | Масса электропривода, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 48 | 15,36 | 400х600х2245 | 200 |
| 320 | 75 | 24 | 400х600х2245 | 200 |
| 320 | 115 | 36,8 | 400х600х2245 | 200 |
| 320 | 150 | 48 | 400х600х2245 | 200 |
| 320 | 230 | 73,6 | 400х600х2245 | 200 |
| 400 | 48 | 19,2 | 400х600х2245 | 200 |
| 400 | 75 | 30 | 400х600х2245 | 200 |
| 400 | 115 | 46 | 400х600х2245 | 200 |
| 400 | 150 | 60 | 400х600х2245 | 200 |
| 400 | 230 | 92 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 115 | 57,5 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 48 | 24 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 75 | 32,5 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 115 | 57,5 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 150 | 75 | 400х600х2245 | 200 |
| 500 | 230 | 115 | 400х600х2245 | 200 |
| 630 | 48 | 30,24 | 600х1300х1880 | 330 |
| 630 | 75 | 47,25 | 600х1300х1880 | 330 |
| 630 | 115 | 72,45 | 600х1300х1880 | 330 |
| 630 | 150 | 94,5 | 600х1300х1880 | 330 |
| 630 | 230 | 144,9 | 600х1300х1880 | 330 |
| 800 | 48 | 19,2 | 600х1400х1880 | 450 |
| 800 | 75 | 60 | 600х1400х1880 | 450 |
| 800 | 115 | 92 | 600х1400х1880 | 450 |
| 800 | 150 | 120 | 600х1400х1880 | 450 |
| 800 | 230 | 184 | 600х1400х1880 | 450 |
| 1000 | 115 | 115 | 600х1400х1880 | 450 |

32

2 Цифровые тиристорные преобразователи типа 4ХХХ для управления двигателей постоянного тока с независимым возбуждением для главного

Преобразователи серии 4ХХХ являются новым поколением интеллигентных тиристорных преобразователей, разработанных на базе новых современных технологий (DSP/CPLD) и обеспечивая четырeквадрантноe двузоновое управление скорости двигателя. Реализують прецизное управление по скоростю и по позицию постояннотоковых двигателей с независимым возбуждением. Преобразователи этой серии характеризуются высокой надежностей и стабильностей эксплуатационных характеристик.

Система аппаратных и программных средств дает потребителю возможность для легкой настройки и диагностики работы преобразователя с разными двигателями, управляющими воздействиями и датчиками обратной связи по скоростью. Настройка совершается специализированным терминалом или персональным компьютером по серийному интерфейсу при помощи системы параметров.

По своему предназначению тиристорные преобразователи серии 4ХХХ универсальные и одновременно с этим имеют встроенные функции и интерфейс, специфические для управления главного привода в металлорежущих станках с ЧПУ. Они полностью заменяют старые аналоговые преобразователи КЕМРОС, КЕМТОР и FANUC.

Серия тиристорных преобразователей 4ХХХ упорядочена в соответствии с номинальным током якоря. Технические данные о преобразователях приведены таблице А2

Таблица А2

| Преобразователь, тип: | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4016 | 4020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток якоря | 20А | 30А | 40А | 50А | 60А | 70А | 90А | 110А | 130А | 165А | 200А |
| Максимальный ток якоря | 40А | 60А | 80А | 100А | 120А | 140А | 180А | 220А | 260А | 330А | 400А |
| Напряжение питания | 3х380Vac (+10/-15)%; 50/60Hz +/-2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umax якоря | 500V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imax возбуждения | 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umax возбуждения | 320Vdc при Uпитании = 380Vac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон тахогенератора | До 200V при nmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон регулирования | 1:1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые входы и выходы | 18 входов 24Vdc/20mA; 5 выходов 100Vac/0.5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналоговые входы и выходы | 1 вход +/- 10V, 2 выхода +/-10V/2mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серийный интерфейс | (RS232C и/или RS485) или RS422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы | Продолжительный S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | Нормальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты | ІР 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

3  Электроприводы тиристорные асинхронные серии  ЭТА1-03

ООО «Франко» производит электроприводы серии ЭТА1-03. Электроприводы тиристорные асинхронные серии ЭТА1-03 предназначены для использования в различных производственных механизмах. Электроприводы регулируемые, реверсивные, выполненные на базе преобразователей частоты с непосредственной связью и трёхфазных асинхронных электродвигателей (380-660В) с короткозамкнутым ротором мощностью 15 - 400 кВт (1250кВт по желанию заказчика). Применение преобразователей частоты позволяет значительно увеличить ресурс работы электротехнического и механического оборудования, снизить эксплутационные затраты.

Электроприводы обеспечивают следующие режимы работы: 
- пуск до заданной скорости с регулируемым темпом разгона; 
- плавное регулирование скорости от нуля до номинальной при работе "Вперёд" и "Назад"; 
- диапазон регулирования скорости 1:10; 
- диапазон изменения выходной частоты 0,1-45 Гц (0,9nном); 
- рекуперативное торможение с регулируемым темпом; 
- реверс с любой скорости; 
- работу "Вперёд" и "Назад" с активным статистическим моментом, приложенным к валу электродвигателя; 
- коэффициент полезного действия преобразователя частоты не менее 0,95; 
- возможна поставка электроприводов, встроенных в шкафы со степенью защиты IP21 и выше, в том числе для эксплуатации на открытом воздухе. 
Обмотки электродвигателя должны быть выведены на клеммную коробку раздельно.

34

Приложение Б

Примеры отечественных тиристорных электроприводов, их основные технические характеристики

1 Частотно-регулируемые электроприводы «ЭРАТОН-М4» (переменного тока) фирмы «Эрасиб».

1.1 Модификации электроприводов:

1) Частотно-регулируемые электроприводы с электромагнитным торможением и рассеянием энергии на резисторе.

2) Частотно-регулируемые электроприводы с электромагнитным торможением и рекуперацией энергии в сеть, содержащие входной активный выпрямитель, который обеспечивает: 
                          - практическое отсутствие эмиссии высших гармоник в сеть;

- двунаправленный поток энергии, т.е. позволяет работать в четырёх квадрантах;

- экономию электроэнергии за счёт исключения необходимости в тормозном («сливном») резисторе;

- постоянство напряжения на звене постоянного тока;

- работу с cos = 1 или даже опережающим;

Один входной активный выпрямитель может работать с несколькими электроприводами.

3) Частотно-регулируемые электроприводы для механизмов, имеющих «вентиляторную нагрузку» (насосы, вентиляторы, центрифуги, дымососы и т.д.). 
Мощность от 3 до 350 кВт.

4) Частотно-регулируемые электроприводы общепромышленного назначения (конвейеры, рольганги, экструдеры и т.д.) с моментом нагрузки, не зависящем от скорости вращения электродвигателя.
Мощность от 2,2 до 315 кВт.

5) Крановые электроприводы с большой перегрузочной способностью.
Мощность от 1,7 до 160 кВт.

35

1.2 Технические характеристики частотно-регулируемых электроприводов «ЭРАТОН-М4»:

-Коэффициент мощности основной гармоники cos =1

-КПД при номинальной нагрузке не менее 0,98

-Диапазон регулирования выходной частоты преобразователя, Гц:
-с постоянством момента 1… 50 Гц; 
-с постоянством мощности 50 … 100 Гц 
-Диапазон изменеия выходного напряжения 0 … 380 В 
-Электропривод снабжён последовательным портом RS-485

## Стандартный комплект частотно-регулируемого электропривода «ЭРАТОН-М4»:

-преобразователь частоты;

-дроссель звена постоянного тока;

-кабельная часть разъема дистанционного управления (только для исполнения IP54);

-техническая документация (паспорт и инструкция по эксплуатации).

36

2 Высоковольтный частотно регулируемы тиристорный электропривод серии ТПЧ для синхронных двигателей

2.1Состав и описание работы привода серии ТПЧ:

Принцип действия преобразователя заключается в преобразовании переменного трехфазного напряжения промышленной частоты в переменное напряжение с регулируемой выходной частотой.

Реактор сглаживающий, установленный между выпрямителем и инвертором, выполняет функции звена постоянного тока и обеспечивает сглаживание пульсаций тока на выходе выпрямителя. Конструктивно включает две симметричные обмотки L1 и L2.

2.2Технические характеристики:

Номинальная выходная мощность ... (1040… 21800) кВА

Питающая сеть ... (6300…15750)В, 50 Гц;

Выходная частота .... (0… 50) Гц

2.3 Комплект поставки:

Базовый комплект поставки

- Блоки силовые

- Шкаф управления

- Сглаживающий реактор

- Токоограничивающий реактор

- Эксплуатационная документация

- Комплект ЗИП

37

3 Выпрямители ТПЕ-200-460 У2.1, ТПЕ-100/100-460-1 У2.1 И ТПЕ-200/200-460-1 У2.1 для электроприводов буровых установок

3.1 Общие сведения

Рисунок Б1- выпрямители серии ТПЕ

Выпрямители ТПЕ-200-460 У2.1, ТПЕ-100/100-460-1 У2.1 и ТПЕ-200/200-460-1 У2.1 предназначены для управления электродвигателем постоянного тока в электроприводах буровых станков с непосредственной установкой на них.

3.2 Структура условного обозначения

ТПЕ-Х/Х-460-1 У2.1:

Т - род тока питающей сети (трехфазный);

П - род тока на выходе (постоянный);

Е - способ охлаждения (естественное воздушное);

Х/Х - номинальный выходной ток, А (100; 200);

460 - номинальное выходное напряжение, В;

1 - наличие платы панели дистанционного управления

электроприводом бурового станка;

У2.1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

3.3 Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м. Температура окружающего воздуха от минус 40 до 40°С. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов в концентрациях, снижающих параметры выпрямителей. Степень защиты IР20 по ГОСТ 14254-96. Группа механического исполнения М18 по ГОСТ 17516.1-90. Требования техники безопасности по ГОСТ 18142.1-85, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.11-75. Выпрямители соответствуют требованиям ТУ 16-435.078-85 (ТПЕ-200-460 У2.1), ТУ 16-435.077-85 (ТПЕ-100/100-460-1 У2.1 и ТПЕ-200/200-460-1 У2.1). ТУ 16-435.078-85;ТУ 16-435.077-85

3.4 Технические характеристики

Выпрямители обеспечивают:

-автоматический запуск электропривода и работу на заданной скорости

-двухзонное регулирование скорости электропривода;

-неоперативный реверс электропривода по возбуждению;

- реверс электропривода по возбуждению;

Функционально выпрямитель включает в себя два преобразователя - силовой реверсивный преобразователь для питания якорной цепи электродвигателя постоянного тока (преобразователь) и нереверсивный преобразователь для питания обмотки возбуждения (регулируемый источник возбуждения со стабилизацией тока). Преобразователь состоит из двух симметричных трехфазных мостов на тиристорах с естественным воздушным охлаждением, включенных по встречно-параллельной схеме. Силовая схема возбудителя - однофазный симметричный мост

38